| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | I-D- 01.00. 00 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 | I-D- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km |  |  |
| d.1 | 0119-03 | 01.01. | - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, |  |  |  |
|  | z.sz. 2.3.3 9902 | 01 | dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. |  |  |  |
|  |  |  | 0,521 | km | 0,521 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0,521 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0126-01 | I-D- 01.02. 02a | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  |  | 521 * 4,0 | m2 | 2 084,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2 084,000 |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0109-07 | I-D- 01.02. 02a | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) | m3 |  |  |
|  |  |  | 2084 * 0,20 | m3 | 416,800 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 416,800 |
| 2 |  | I-D- 01.02. 00 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0811-01 analogia | I-D- 01.02. 00 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych wraz z wjazdami | m2 |  |  |
|  |  |  | 35,00 | m2 | 35,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 35,000 |
| 5 | KNR AT-06 | I-D- | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów | t |  |  |
| d.2 | 0101-03 | 01.02. | budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; |  |  |  |
|  |  | 00 | kategoria ładunku III |  |  |  |
|  |  |  | 5,25 | t | 5,250 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5,250 |
| 6 d.2 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | I-D- 01.02. 00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | m3 |  |  |
|  |  |  | 5,25 | m3 | 5,250 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5,250 |
| 3 |  | I-D- 02.00. 00 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 | I-D- | Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3 |  |  |
| d.3 | 0202-05 | 02.00. | przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III |  |  |  |
|  |  | 00 | z transportem urobku samochodami |  |  |  |
|  |  |  | samowyładowczymi na odległość do 1 km- wykonanie |  |  |  |
|  |  |  | koryta głębokość kopania 25cm |  |  |  |
|  | koryto pod ścieżkę |  | 521,0 * 2,0 * 0,20 | m3 | 208,400 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 208,400 |
| 8 | KNR 2-01 | I-D- | Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3 |  |  |
| d.3 | 0202-05 | 02.00. | przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III |  |  |  |
|  |  | 00 | z transportem urobku samochodami |  |  |  |
|  |  |  | samowyładowczymi na odległość do 1 km- wykonanie |  |  |  |
|  |  |  | koryta głębokość kopania 20cm(zjazdy) |  |  |  |
|  | wjazdy do posesji |  | 7 * (7 * 4,0) * 0,30 | m3 | 58,800 |  |
|  | zjazdy na pola |  | 20,0 * 0,30 | m3 | 6,000 |  |
|  |  |  | zjazdy na pola |  | RAZEM | 64,800 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | I-D- 02.03. 01b | Nasypy |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 | I-D- | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m | m3 |  |  |
| d.4 | 0235-01 | 02.03. | spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik |  |  |  |
|  | z.sz. 2.5.2. 9907 | 01b | zagęszczenia Js = 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 223,0 | m3 | 223,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 223,000 |
| 10 d.4 | KNR-W 4-01 0109-02 0109-04 analogia | I-D- 02.00. 00 | Dowóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (grunt kat. III) | m3 |  |  |
|  |  |  | 223,0 | m3 | 223,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 223,000 |
| 5 |  | I-D-04 | Podbudowa |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 | I-D- | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 |  |  |
| d.5 | 0103-04 | 04.02. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |  |  |  |
|  | z.o.2.13. 9902-01 | 01a | I-IV 26-75 pojazdów na godzinę |  |  |  |
|  | ścieżka |  | 521 * 2,0 200,00 20,00 | m2 m2 m2 | 1 042,000 200,000 20,000 |  |
|  | rowerowa |  |  |  |  |  |
|  | wjazdy na |  |  |  |  |  |
|  | posesję |  |  |  |  |  |
|  | zjazdy na |  |  |  |  |  |
|  | pola |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 262,000 |
| 12 d.5 | KNR 2-31 0106-03 0106-04 | I-D- 04.02. 01a | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu | m2 |  |  |
|  |  |  | 1262,00 | m2 | 1 262,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 262,000 |
| 13 d.5 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 | I-D- 04.01. 01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 1262,00 | m2 | 1 262,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 262,000 |
| 6 |  |  | Nawierzchnia |  |  |  |
| 14 | KNR AT-03 | I-D- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją | m2 |  |  |
| d.6 | 0202-02 | 04.01. | asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni |  |  |  |
|  | KNR 2-31 | 01 | betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 26- |  |  |  |
|  | z.o.2.13. 9902-01 |  | 75 pojazdów na godzinę |  |  |  |
|  | ścieżka |  | 521,0 * 2,0 | m2 | 1 042,000 |  |
|  | zjazdy na pola |  | 20,0 | m2 | 20,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 062,000 |
| 15 | KNR AT-03 | I-D- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - | m2 |  |  |
| d.6 | 0302-03 | 04.01. | warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki |  |  |  |
|  | KNR 2-31 | 01 | 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę |  |  |  |
|  | z.o.2.13. |  |  |  |  |  |
|  | 9902-01 |  |  |  |  |  |
|  | ścieżka |  | 521,0 * 2,0 | m2 | 1 042,000 |  |
|  | zjazdy na pola |  | 20,0 | m2 | 20,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 062,000 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | I-D-08 | Elementy ulic |  |  |  |
| 16 d.7 | KNR 2-31 0401-02 z.o.2.13. 9902-01 | I-D- 08.01. 01b | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę | m |  |  |
|  |  |  | 130,0 | m | 130,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 130,000 |
| 17 d.7 | KNR 2-31 0402-04 | I-D- 08.01. 01b | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 |  |  |
|  |  |  | 130,0 * 0,06 | m3 | 7,800 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7,800 |
| 18 d.7 | KNR 2-31 0403-05 z.o.2.13. 9902-01 | I-D- 08.01. 01b | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę | m |  |  |
|  |  |  | 130,0 | m | 130,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 130,000 |
| 19 d.7 | KNR 2-31 0401-02 z.o.2.13. 9902-01 analogia | I-D- 08.01. 01b | Rowki pod obrzeża i i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę | m |  |  |
|  |  |  | 1100,00 * 0,20 * 0,20 | m | 44,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 44,000 |
| 20 d.7 | KNR 2-31 0402-04 analogia | I-D- 08.01. 01b | Ława pod obrzeże betonowa z oporem | m3 |  |  |
|  |  |  | 1100,00 * 0,04 | m3 | 44,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 44,000 |
| 21 d.7 | KNR 2-31 0407-04 z.o.2.13. 9902-01 | I-D- 08.01. 01b | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę | m |  |  |
|  |  |  | 1100,00 | m | 1 100,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 100,000 |
| 22 d.7 | KNR 2-31 0511-03 | I-D- 05.03. 23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (jezdnia) kolor czerwony | m2 |  |  |
|  |  |  | 196,00 | m2 | 196,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 196,000 |
| 8 |  | I-D- 06.02. 01 | Przepusty pod zjazdami |  |  |  |
| 23 d.8 | KNR 2-01 0216-02 | I-D- 06.02. 01a | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  |  | 38,0 * 0,40 * 0,6 | m3 | 9,120 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 9,120 |
| 24 d.8 | KNR 2-31 0104-05 analogia | I-D- 06.02. 01a | Ława z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-20mm, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 38,0 * 0,30 | m2 | 11,400 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 11,400 |
| 25 d.8 | KNR 2-31 0104-06 analogia | I-D- 06.02. 01a | Ława z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-20mm, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 20 | m2 |  |  |
|  |  |  | 380,0 * 0,30 | m2 | 114,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 114,000 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 d.8 | KNR 2-31 0605-06 z.o.2.13. 9902-01 analogia | I-D- 06.02. 01a | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury polietylenowe o śr. 30 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m |  |  |
|  |  |  | 38,00 | m | 38,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 38,000 |
| 9 |  | I-D-07 | Oznakowanie pionowe |  |  |  |
| 27 d.9 | KNR 2-31 0702-02 | I-D- 07.02. 01a | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 28 d.9 | KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13. 9902-01 | I-D- 07.02. 01a | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę z wysięgnikiem | szt. |  |  |
|  |  |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 29 d.9 | KNR 2-31 0706-08 z.o.2.13. 9902-01 | I-D- 07.02. 01a | Ręczne malowanie krawężników na przystankach farbą chlorokauczukową 26-75 pojazdów na godzinę | m2 |  |  |
|  |  |  | 4,0 | m2 | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 30 d.9 | KNR 2-31 0703-01 | I-D- 07.02. 01a | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 | szt. |  |  |
|  |  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 10 |  |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 31 d.10 | KNR 2-31 0704-01 z.o.2.13. 9902-01 |  | Bariery ochronne stalowe U-11a | m |  |  |
|  |  |  | 15,0 | m | 15,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 15,000 |
| 32 d.10 | KSNR 6 1301-06 |  | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 400,0 | m2 | 400,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 400,000 |
| 33 d.10 | KSNR 6 1302-01 |  | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm | m |  |  |
|  |  |  | 400,0 | m | 400,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 400,000 |
| 34 d.10 | KNR 2-31 0702-02 analogia | I-D- 07.02. 01a | Montaż stacji naprawy rowerów | kpl. |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 35 d.10 | KNR 2-31 0702-02 analogia | I-D- 07.02. 01a | Montaż koszy ulicznych antywandalowych | kpl. |  |  |
|  |  |  | 2 | kpl. | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 36 d.10 | KNR 2-31 1406-04 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 d.10 | KNP 16 0644 -01 analogia |  | Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - zabezpieczenie punktu geodezyjnego | elem . |  |  |
|  |  |  | 1 | elem . | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 38 d.10 | KNR-W 5-10 0708-02 analogia |  | Lampa solarna z panelem solarnym i siłownią wiatrową wysokość słupa 4m - Lampa hybrydowa LED 40W / panel 275W / turbina 100W / słup 4m / 120Ah | szt. |  |  |
|  |  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |