Gmina Wapno

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY WAPNO

NA LATA 2022-2027

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY WAPNO

NA LATA 2022-2027

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Gminy Wapno
ul. Solna 1/3
62-120 Wapno
tel.  +48 67 26 11 459
fax. +48 67 26 11 019
wapno@wokiss.pl 
www.wapno.pl

WYKONAWCA:

TerraProjekt
Danuta Mazurczak,
Joanna Witkowska S.C.
ul. Zamkowa 4a/1
62-070 Dąbrówka
tel. +48 692 290 324
biuro@terraprojekt.pl 
www.terraprojekt.pl

Opracowanie:
Angelika Stępowska
Tomasz Szeląg

Spis treści

1.	Wstęp	7

2.	Informacje o zawartości głównych celach Planu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami	10

2.1.	Zawartość Planu	10

2.2.	Główne cele Planu	10

2.3.	Powiązania Planu z innymi dokumentami	13

3.	Ocena zgodności Planu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym	14

3.1.	Uwarunkowania międzynarodowe i wspólnotowe	14

3.2.	Nadrzędne dokumenty strategiczne szczebla krajowego	18

3.3.	Wojewódzkie (regionalne) dokumenty strategiczne i programowe	24

3.4.	Lokalne dokumenty strategiczne	33

4.	Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy	34

5.	Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania	36

6.	Aktualny stan środowiska na terenie gminy Wapno	38

6.1.	Ogólna charakterystyka	38

6.2.	Jakość powietrza	38

6.3.	Odnawialne źródła energii	46

6.4.	Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie Gminy	48

6.5.	Hałas	50

6.6.	Pola elektromagnetyczne	51

6.7.	Jakość wód	53

6.8.	Gospodarka wodno-ściekowa	61

6.9.	Zasoby geologiczne	62

6.10.	Gleby	62

6.11.	Zasoby przyrodnicze	65

6.12.	Zagrożenie poważnymi awariami	67

8.	Istniejące problemy ochrony środowiska istotne  z punktu widzenia realizacji Planu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody	70

9.	Identyfikacja i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywnei negatywne	74

10.	Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji Planu,  w szczególności na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru	82

11.	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz    z uzasadnieniem ich wyrobu oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy	84

12.	Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko	86

13.	STRESZCZENIE w języku niespecjalistycznym	87

Spis tabel	89

# Wstęp

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wapno na lata 2022-2027” zwana w dalszej części opracowania Prognozą.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów sektorowych, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Art. 51 ww. ustawy nakłada na organ opracowujący projekt dokumentu, obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Związane jest to z przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Zgodnie z ustawą Prognoza powinna zawierać:

- Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

- Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

- Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

- Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,

- Oświadczenie autora, a w przypadku, gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do prognozy.

określać, analizować i oceniać:

- Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

- Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

- Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, 
w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

- Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, średnioterminowego 
i długoterminowego, stałego i chwilowego oraz pozytywnego i negatywnego, na cele 
i podmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska 
i między oddziaływaniami na te elementy.

Prognoza powinna przedstawiać:

- Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

- Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych.

Informacje zawarte w Prognozie powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów z nim powiązanych.

W Prognozie określono wpływ na środowisko założonych celów i zadań przyjętych do realizacji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wapno na lata 2022-2027. Zakres 
i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-III.410.392.2022.PW.2), natomiast Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny odstąpił od zajęcia stanowiska, ponieważ stwierdził, że Plan nie będzie wyznaczał ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DN-NS.9011.1200.2022).

# Informacje o zawartości głównych celach Planu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami

## Zawartość Planu

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wapno na lata 2022-2027” zwany 
w dalszej części dokumentu Planem lub PGN, został sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie przygotowanym przez Komisję Europejską „Jak opracować Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik”.

W pierwszym etapie dokonano przeglądu dokumentów strategicznych, programowych i planistycznych przyjętych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym ze szczególnym uwzględnieniem „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” (Uchwała nr xxi/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 roku). Następnie przeprowadzono inwentaryzację zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Wapno wraz identyfikacją najważniejszych problemów na drodze do wdrożenia gospodarki niskoemisyjnej. Równolegle opracowano charakterystykę środowiska, charakterystykę społeczno-gospodarczą oraz charakterystykę infrastruktury budowlanej na terenie Gminy.

Na podstawie uzyskanych danych przeanalizowano główne wyzwania środowiskowe. Określono cele i zadania wynikające z oceny stanu jakości powietrza i infrastruktury. W Planie przedstawiono harmonogram realizacji Planu, w którym zawarto zadania skierowane do realizacji przez samorząd Gminy, właścicieli nieruchomości, w tym podmioty gospodarcze. 
W harmonogramach wyszczególniono rodzaj działania wraz z planowanym terminem realizacji. W dokumencie wskazano szacunkowe koszty i potencjalne źródła finansowania. Wyznaczono także zasady monitoringu podjętych działań i ich efektów realizacji wszystkich działań wytypowanych do wykonania.

## Główne cele Planu

Po wykonaniu diagnozy w zakresie jakości powietrza atmosferycznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Wapno sformułowano cele i zadania, dzięki którym zostanie wdrożona gospodarka niskoemisyjna wspierająca zachowanie dobrego stanu środowiska poprzez poprawę warunków aerosanitarnych.

Cele strategiczne ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wapno są odpowiedzią na problemy zidentyfikowane na terenie objętym planem i wynikają ze sformułowanej wizji rozwoju Gminy. Wizja ta wytycza kierunek, który prowadzi do założonego stanu gospodarki i środowiska.

Plan postawił przed sobą 3 główne cele strategiczne, które są zgodne z celami określonymi w Pakiecie klimatyczno-energetycznym UE do 2030 roku:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% do roku 2030 w stosunku do przyjętego roku bazowego 1990;

- zwiększenie efektywności energetycznej, udział 27-32,5% do roku 2030;

- wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, udział 27-32% do roku 2030.

Cele strategiczne mają za zadanie przyczynić się do osiągnięcia celów pośrednich, wśród których należy wymienić:

Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, w tym w budynkach publicznych 
i sektorze mieszkaniowym.

Wspieranie efektywności energetycznej oraz ograniczenie i optymalizacja zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, a także innych mediów jest istotnym czynnikiem wpływającym na obniżanie się negatywnego wpływu na środowisko. W tym poprawa modernizacja budynków z sektora publicznego i mieszkaniowego. W ramach tego celu przewiduje się kompleksową, głęboką modernizację energetyczną budynków i wyposażenie ich w energooszczędne technologie. Modernizacja dotyczyć ma przebudowy systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, ociepleniem obiektu, wymianą okien i drzwi zewnętrznych, wymiany oświetlenia na energooszczędne, przebudowy systemów wodnokanalizacyjnych, instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. Wszystkie wskazane działania 
i przedsięwzięcia będą miały wpływ na zmniejszenie energochłonności sektorów publicznego i mieszkaniowego.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację zadań w transporcie 
i zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.

Obecnie obserwuje się nieustannie rosnący ruch samochodowy na drogach. Tym samym wzrasta niebezpieczeństwo ruchu drogowego a także zwiększona emisja zanieczyszczeń powietrza ze środków transportu. Zjawisko to wymaga akcji promocyjnych związanych z planem działań rowerowych a przede wszystkim działań umożliwiających bezpieczne przemieszczanie się transportem rowerowym na terenie gminy poprzez wsparcie budowy tras rowerowych. Konieczna jest także modernizacja dróg i parkingów – wymiana nawierzchni na nową wykonaną z materiałów i technologii gwarantującej ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji.

Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia jest kluczowe do ograniczenia niekorzystnych emisji. Modernizacja oświetlenia ulicznego i wymiana żarówek na energooszczędne oraz stosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią przyczyni się do uzyskania znaczących efektów ekonomicznych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Promowanie strategii niskoemisyjnych, w tym wspieranie działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

W tym aspekcie konieczne jest zarządzanie strategiczne w aspekcie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju realizowane poprzez wdrażanie celów strategicznych i monitoring realizacji zadań przyjętych w dokumentach strategicznych – w tym m.in. w Strategii Rozwoju Gminy Wapno na lata 2021-2030. Do osiągnięcia tego celu istotne jest wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska. Działania skierowane do sektora przemysłowego powinny polegać na realizacji innowacyjnych projektów inwestycyjnych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

W tym celu strategicznym zaproponowano również działania pobudzające świadomości i odpowiedzialności społecznej za jakość powietrza, przez promocję nowych wzorów konsumpcji.  Realizowane będą działania edukacyjne w zakresie kształtowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców oraz kampanie społeczne informujące o realizacji zadań ustalonych w PGN.

## Powiązania Planu z innymi dokumentami

Realizacja celów zawartych w Planie wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych poziomu międzynarodowego, krajowego, regionalnego. Zgodność założeń Planu z tymi dokumentami gwarantuje, że podejmowane działania w skali lokalnej współgrają z kierunkami rozwoju ustalonymi na wyższych szczeblach administracji samorządowej oraz administracji rządowej. Oznacza to, że planowane działania nie są przypadkowe, lecz służą osiągnięciu celów o charakterze krajowym i długoterminowym.

# Ocena zgodności Planu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym

Poniżej przedstawiono najważniejsze cele pochodzące z wybranych dokumentów strategicznych i programowych, które były rozpatrywane przy sporządzaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wapno. Przy określaniu celów i działań zaproponowanych w Planie uwzględniano cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, regionalnym i lokalnym.

## Uwarunkowania międzynarodowe i wspólnotowe

Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030

Niniejsza Agenda jest planem działań na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu. Celem agendy jest również wzmocnienie powszechnego pokoju w warunkach większej wolności. W Agendzie sformułowano 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

- Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

- Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

- Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

- Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

- Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

- Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

- Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

- Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne 
i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

- Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

- Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

- Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

- Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

- Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

- Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

- Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

- Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

- Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W PGN zaproponowano szereg działań wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju m.in. rozwój systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, przedsięwzięcia w zakresie zwiększania efektywności energetycznej i obniżenia emisji gazów cieplarnianych, aby przeciwdziałać zmianom klimatu i zapewnić zrównoważone korzystanie z zasobów przyrodniczych.

Strategia Europa 2020

„Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europa 2020”, przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r., to kluczowy dokument dla średniookresowej strategii rozwoju kraju jako członka Unii Europejskiej. Ten fundamentalny dla rozwoju Unii Europejskiej dokument określa działania, których podjęcie przyspieszy wyjście z obecnego kryzysu i otworzy europejską gospodarkę na przyszłe wyzwania. W ramach Strategii wyznaczone zostały 3 priorytety, które będą realizowane na szczeblu unijnym i krajowym:

- wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego),

- wzrost zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności),

- wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji, walka z ubóstwem).

Europejski Zielony Ład

Nowa strategia na rzecz wzrostu (COM (2019) 640 final), której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych. Jej celem jest również ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem.

Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej

Dokument ten wzywa do bardziej aktywnego i skutecznego niż dotychczas promowania efektywności energetycznej, jako podstawowej możliwości realizacji zobowiązań UE do redukcji emisji gazów cieplarnianych, przyjętych podczas konferencji w Kioto. Dokument ten zawiera oszacowania potencjału ekonomicznego efektywności energetycznej w krajach UE poprzez eliminację istniejących barier rynkowych hamujących upowszechnianie technologii efektywnych energetycznie.

W dokumencie zaprezentowano zasady i środki, które pomogą usunąć istniejące bariery wzrostu efektywności energetycznej podzielone na 3 grupy: wspomagające zwiększenie roli zagadnień efektywności energetycznej w politykach i programach nie energetycznych (np. polityka rozwoju obszarów miejskich, polityka podatkowa, polityka transportowa); środki dla sprawniejszego wdrożenia istniejących mechanizmów efektywności energetycznej; nowe wspólne mechanizmy skoordynowane na poziomie europejskim.

Europejski program zapobiegający zmianie klimatu

Program został zainicjowany w czerwcu 2000 r., a jego celem jest określenie najbardziej ekonomicznych i środowiskowo efektywnych środków, które pozwolą zrealizować cele zawarte w Protokole z Kioto. W ramach Programu wdrażane są następujące grupy przedsięwzięć: redukcja emisji CO2 poprzez realizację nowych uregulowań prawnych UE; promocja ciepła wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii; dobrowolne umowy 
w przemyśle; zachęty podatkowe dla użytkowników samochodów oraz doskonalenie technologii paliw i pojazdów.

Do wejścia w życie porozumień wynikających z ramowej konwencji ONZ oraz Protokołu z Kioto konieczne będzie m.in. prowadzenie systematycznych i dokładnych pomiarów stężeń gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla i metanu) na tzw. obszarach czystych, pozbawionych silnych lokalnych źródeł tych gazów. Ocena emisji gazów cieplarnianych przez przemysł powinna być uzupełniana bezpośrednimi pomiarami stężeń tych gazów w atmosferze. Pomiary składu izotopowego CO2 i CH4 dostarczają dodatkowych informacji o charakterze źródeł tych gazów (np. antropogeniczne czy biogeniczne).

Zielona księga europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego

Jest to dokument o charakterze ogólnym i jest przedstawieniem złożonej problematyki sektora energetycznego w Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego w krajach członkowskich.

Przedstawione w Zielonej Księdze zagadnienia koncentrują się na trzech głównych obszarach:

- bezpieczeństwie energetycznym, rozumianym jako obniżenie ryzyka związanego 
z zależnością od zewnętrznych źródeł zasilania w paliwa i energię (stopień samowystarczalności, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia),

- polityce kontroli wielkości zapotrzebowania na paliwa i energię,

- ochronie środowiska, w szczególności na walce z globalnym ociepleniem - obniżeniem emisji gazów cieplarnianych.

W dokumencie tym naszkicowano ramy długofalowej strategii energetycznej Wspólnoty oraz określono priorytety w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa energetycznego, odnoszące się do dwóch grup działań:

- po stronie popytu, przez wzrost efektywności energetycznej gospodarki,

- po stronie podaży, przez wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł energii 
w bilansie energetycznym krajów unijnych.

Podsumowanie

Cel główny i cele szczegółowe Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wapno są spójne z celami ochrony środowiska (zwłaszcza w zakresie działań na rzecz klimatu i jakości powietrza oraz zdrowia i jakości życia ludzi) ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym 
i wspólnotowym.

## Nadrzędne dokumenty strategiczne szczebla krajowego

Polityka ekologiczna państwa 2030

Jest jedną z podstaw prowadzenia polityki ochrony środowiska w Polsce, a także jedną 
z dziewięciu strategii stanowiących fundament zarządzania rozwojem kraju. Poniżej przedstawiono cele szczegółowe i kierunki interwencji związane z gospodarką niskoemisyjną, w tym ochroną klimatu i jakości powietrza:

- Cel szczegółowy: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:

- Kierunek interwencji - likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania.

- Cel szczegółowy: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska:

- Kierunek interwencji – zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu,

- Kierunek interwencji – wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT (polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych).

- Cel szczegółowy: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych:

- Kierunek interwencji – przeciwdziałanie zmianom klimatu,

- Kierunek interwencji – adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych,

- Cel horyzontalny: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności 
i postaw) ekologicznych społeczeństwa:

- Kierunek interwencji – edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji.

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

Została przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. SOR jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jest obowiązującym, kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- 
i długofalowej polityki gospodarczej. Dokument jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed polską gospodarką. Wyzwania te określono formułą pięciu pułapek rozwojowych: średniego dochodu, braku równowagi, przeciętnego produktu, demograficznej oraz słabości instytucjonalnej. Niezależnie od nich za bariery dla rozwoju Państwa uznano rozwarstwienie społeczne i utrzymujące się zróżnicowania przestrzenne w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Strategia określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju 
w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. SOR przedstawia nowy model rozwoju – rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony. Jest on oparty o indywidualny potencjał terytorialny, inwestycje, innowacje, rozwój, eksport oraz wysoko przetworzone produkty. SOR zmierza do zmiany struktury gospodarki na rzecz uczynienia jej bardziej innowacyjną, efektywnie wykorzystującą zasoby kapitału rzeczowego i ludzkiego. Polityka regionalna doprowadzić ma do zwiększenia efektywności interwencji publicznej, w szczególności w odniesieniu do słabszych regionów, podregionów, miast i obszarów wiejskich, nie rezygnując jednak z wykorzystania potencjałów terytoriów wysoko rozwiniętych.

Głównym celem SOR jest „Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym”.

W Strategii wyszczególniono także cele szczegółowe:

- Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną;

- Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony;

- Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu.

oraz obszary wpływające na osiągnięcie celów Strategii: Kapitał ludzki i społeczny, Cyfryzacja, Transport, Energia, Środowisko, Bezpieczeństwo Narodowe.

Założenia narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

W przyjętym 16 sierpnia 2011 roku przez Radę Ministrów Założeniach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, określono cele szczegółowe sprzyjające osiągnięciu wskazanego celu głównego, a są to:

- rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,

- poprawa efektywności energetycznej,

- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,

- rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,

- zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,

- promocja nowych wzorców konsumpcji.

Istotą programu jest podjęcie działań zmierzających do przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Program ma umożliwić Polsce odegranie czynnej roli 
w wyznaczaniu europejskich i światowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, ma też uzasadnienie w realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski i realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE. Dlatego też bardzo ważne jest ukształtowanie postaw ukierunkowanych na rzecz budowania gospodarki niskoemisyjnej oraz patrzenia „niskoemisyjnego’’ na zasoby i walory gminy wśród władz samorządowych, radnych, grup eksperckich.

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku

Strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego (PEP2040) wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce. Zawiera strategiczne przesądzenia w zakresie doboru technologii służących budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego. PEP2040 stanowi wkład w realizację Porozumienia paryskiego zawartego w grudniu 2015 r. podczas 21. konferencji stron Ramowej konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy i solidarny. PEP2040 stanowi krajową kontrybucję w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE, której ambicja i dynamika istotnie wzrosły w ostatnim okresie. Polityka uwzględnia skalę wyzwań związanych z dostosowaniem krajowej gospodarki do uwarunkowań regulacyjnych UE związanych z celami klimatyczno-energetycznymi na 2030 r., Europejskim Zielonym Ładem, planem odbudowy gospodarczej po pandemii COVID 
i dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej w II połowie XX w. Niskoemisyjna transformacja energetyczna przewidziana w PEP2040 inicjować będzie szersze zmiany modernizacyjne całej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając 
o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych. PEP2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego. Następnie wskazano trzy filary PEP2040, na których oparto osiem celów szczegółowych PEP2040 wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projekty strategiczne. Zaprezentowano ujęcie terytorialne 
i wskazano źródła finansowania PEP2040.

Celem polityki energetycznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. W planie przyjęto także cele szczegółowe:

- optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych,

- rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej,

- dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych,

- rozwój rynków energii,

- wdrożenie energetyki jądrowej,

- rozwój odnawialnych źródeł energii,

- rozwój ciepłownictwa i kogeneracji,

- poprawa efektywności energetycznej,

Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźniki:

- nie więcej niż 56% węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.;

- co najmniej 23% OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.;

- wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.;

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1900 r.);

- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23% do 2030 r. (w stosunku do prognoz zużycia z 2007 r.).

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku (SRT2030)

Głównym celem krajowej polityki transportowej przedstawionej w strategii jest zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Z punktu widzenia niniejszego opracowania znaczenie mają kierunki interwencji:

- Kierunek interwencji 3 - Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności,

- Kierunek interwencji 5 - Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017 (Czwarty)

Dokument ten zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej w podziale na sektory końcowego wykorzystania energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanych w latach 2008-2015 i planowanych do uzyskania w 2020 r., zgodnie 
z wymaganiami dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006).

Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Działań środki i działania mają za zadanie osiągnięcie celu indykatywnego oszczędności energii na poziomie 9% w 2016 r. (dyrektywa 2006/32/WE) oraz 20% w 2020 r. (3x20% Rada Europejska z dn. 9.03.2007), tj.

- obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20%,

- poprawa efektywności energetycznej o 20%,

- podniesienie udziału energii odnawialnych o 20%.

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej przewiduje planowane środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa, usług, przemysłu oraz transportu. Określa tym samym działania w celu poprawy efektywności energetycznej 
u odbiorcy końcowego m.in. poprzez wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynków (certyfikacja budynków), prowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, oszczędne gospodarowanie energią w sektorze publicznym, wsparcie finansowe dotyczące obniżenia energochłonności sektora publicznego, kampanie informacyjne na rzecz efektywności energetycznej.

Pierwszy krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej został przygotowany i przekazany Komisji Europejskiej w 2007 r. W dokumencie tym przedstawiono wyliczenie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na 2016 r. Cel ten wyznacza uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku (tj. 4,59 Mtoe oszczędności energii finalnej do 2016 roku).

Drugi krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 przedstawia informacje o postępie w realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią i podjętych działaniach mających na celu usuniecie przeszkód 
w realizacji tego celu. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2012 r., a następnie został przekazany KE.

Trzeci krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 (projekt z września 2014 r.) jest pierwszym planem sporządzonym na podstawie dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. L 315 z 14.11.2012). W celu kontynuacji działań podejmowanych zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006).

Czwarty krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017 został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2018 r. Zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej w podziale na sektory końcowego wykorzystania energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanej w latach 2008-2015 oraz planowanych do uzyskania w 2020 r. Dokument ten został opracowany w Ministerstwie Energii z zaangażowaniem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Plan przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej:

- Bezpieczeństwa energetycznego,

- Wewnętrznego rynku energii,

- Efektywności energetycznej,

- Obniżenia emisyjności,

- Badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

Krajowy plan wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.:

- -7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS 
w porównaniu do poziomu w roku 2005,

- 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:

  - 14% udziału OZE w transporcie,

  - roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt.     
                 proc. średniorocznie.

- wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,

- redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Krajowy plan prezentuje zintegrowane podejście do wdrażania pięciu wymiarów unii energetycznej tj.:

- bezpieczeństwo energetyczne,

- obniżenie emisyjności,

- efektywność energetyczna,

- wewnętrzny rynek energii,

- badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.

Wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.:

- -7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005,

- 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:

  - 14% udziału OZE w transporcie,

  - roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie.

- wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,

- redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Podsumowanie

Cel główny i cele szczegółowe Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wapno są spójne z celami ochrony środowiska (zwłaszcza w zakresie działań na rzecz klimatu i jakości powietrza oraz zdrowia i jakości życia ludzi) ustanowionymi na szczeblu krajowym.

## Wojewódzkie (regionalne) dokumenty strategiczne i programowe

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Strategia jest elementem systemu programowania przygotowywanego na różnych poziomach. Jej treść uwzględnia ustalenia dokumentów wyższego rzędu, w szczególności zapisy projektów dokumentów wspólnotowych dotyczących polityki spójności po 2020 roku, strategii krajowych jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 r.) (SOR), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) oraz Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK). Strategia uwzględnia wszystkie wskazane cele polityk wspólnotowych i krajowych. Spójność polityki regionalnej 
z celami polityk wspólnotowych i krajowych nie tylko zwiększa szanse na finansowanie celów rozwojowych Wielkopolski, ale także przynosi dodatkowy efekt synergii wynikający 
z koordynacji tych polityk, niezależnie od nakładów.

Cele rozwoju województwa wynikają ze zidentyfikowanych wyzwań rozwojowych regionu oraz uwzględniają podejście koncentracji tematycznej. Tworzą one spójny 
i komplementarny system, w którym występują współzależności (efekty jednych celów generują, bądź wzmacniają efekty realizacji innych). Cel generalny jest tożsamy z wizją rozwoju. Wyróżniono cztery cele strategiczne, a w ich obrębie jedenaście celów operacyjnych. Każdy z celów realizowany będzie przez kierunki interwencji, które powinny stanowić zasadniczy punkt odniesienia dla tworzenia lub aktualizacji priorytetów regionalnych instrumentów wdrożeniowych, w perspektywie przyjętej jako horyzont czasowy realizacji Strategii. Cele rozwojowe uzupełnione są o pakiety działań, w myśl podejścia projektowego w zarządzaniu strategicznym. Dzięki temu Strategia Wielkopolska 2030 łączy w sobie wymiar strategiczny z operacyjnym – wskazuje nie tylko kierunki, ale i niezbędny pakiet działań, wokół których Samorząd Województwa w horyzoncie najbliższej dekady będzie koncentrować swoją aktywność programową, finansową i organizacyjną, dążąc tym samym do osiągnięcia określonej w Strategii wizji rozwoju. Rozwój gospodarczy Wielkopolski do 2030 roku będzie następował przez wsparcie działań w ramach trzech celów operacyjnych: zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu, wzrost aktywności zawodowej i utrzymanie wysokiej jakości zatrudnienia oraz poprawa wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy.

Rozwój społeczny Wielkopolski do 2030 roku będzie następował przez wsparcie działań w ramach trzech celów operacyjnych: rozwój świadomy demograficznie, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom oraz rozwój kapitału społecznego 
i kulturowego. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski do 2030 roku będzie następował przez wsparcie działań w trzech celach operacyjnych: poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej województwa, poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego oraz zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem do 2030 roku będzie następował przez wsparcie działań w realizacji dwóch celów operacyjnych: rozwój zdolności zarządczych i świadczenia usług oraz wzmocnienie mechanizmów koordynacji i rozwoju.

Program ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku

Dokument został przyjęty uchwałą nr XXV/472/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja przez Województwo Wielkopolskie polityki ekologicznej zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych krajowych i unijnych. Program stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem na szczeblu wojewódzkim. W Programie dla poszczególnych obszarów interwencji określono cele i kierunki interwencji. Cele zostaną osiągnięte poprzez zaplanowane działania i inwestycje.

- Ochrona klimatu i jakości powietrza

Cele:

1.1. Dobra jakość powietrza atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm w strefach

1.2. Adaptacja do zmian klimatu;

1.3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;

Kierunki interwencji: ograniczenie emisji niskiej; osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji: pyłu PM10, benzo(a)pirenu; redukcja emisji gazów cieplarnianych; zwiększenie efektywności energetycznej budynków i systemów oświetlenia; rozwój odnawialnych źródeł energii; rozwój zrównoważonego transportu; rozwój systemów ostrzeżeń.

- Zagrożenie hałasem

Cele:

2.1. Dobry stan klimatu akustycznego, brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu;

2.2. Zmniejszenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas;

Kierunki interwencji: ochrona przed hałasem; zmniejszanie hałasu.

- Pola elektromagnetyczne

Cel:

  - Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na poziomach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych;

Kierunki interwencji: ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym.

- Gospodarowanie wodami

Cele:

4.1. Zwiększenie retencji wodnej województwa;

4.2. Racjonalizacja i ograniczenie zużycia wody;

4.3. Przeciwdziałanie skutkom suszy;

4.4. Osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód;

Kierunki interwencji: zwiększenie retencji wodnej; ochrona przed powodzią; ochrona przed suszą i deficytem wody; rekultywacja wód.

- Gospodarka wodno-ściekowa

Cele:

5.1. Poprawa jakości wody;

5.2. Wyrównanie dysproporcji pomiędzy stopniem zwodociągowania i skanalizowania na terenach wiejskich;

Kierunki interwencji: rozbudowa infrastruktury zbierania i oczyszczania ścieków; zapewnienie dostępu do wody dobrej jakości.

- Zasoby geologiczne

Cele:

6.1. Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas wydobycia kopalin;

6.2. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych;

Kierunki interwencji: zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż; monitoring zagrożeń geologicznych; ograniczanie presji środowiskowej wywieranej przez górnictwo.

- Gleby

Cele:

7.1. Ochrona gleb przed degradacją, utrzymanie dobrej jakości gleb,

7.2. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych;

Kierunki interwencji: ochrona gleb; zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi; rekultywacja gleb.

- Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Cele:

8.1. Redukcja ilości wytwarzanych odpadów

8.2. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania;

8.3. Ograniczenie nielegalnego obrotu odpadami;

Kierunki interwencji: rozbudowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych; rozbudowa systemu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów; ograniczenie oddziaływania odpadów na środowisko.

- Zasoby przyrodnicze

Cel:

9.1. Zwiększenie lesistości województwa i zachowanie dobrego stanu terenów leśnych;

9.2. Zachowanie różnorodności biologicznej;

Kierunki interwencji: ochrona form ochrony przyrody i innych obszarów cennych przyrodniczo, tworzenie nowych form ochrony przyrody; ochrona gatunkowa i opieka nad zwierzętami; trwale zrównoważona gospodarka leśna; ochrona korytarzy ekologicznych i przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej; ochrona krajobrazu; tworzenie zielonej infrastruktury.

- Zagrożenie poważnymi awariami

Cel:

  - Brak incydentów o znamionach poważnej awarii.

Kierunki interwencji: utrzymanie sprawnego systemu zapobiegania poważnym awariom.

Poza głównymi obszarami interwencji w strategii ochrony środowiska uwzględniono również zagadnienia horyzontalne takie, jak działania edukacyjne, czy monitoring środowiska:

- Edukacja

Cel:

  - Świadome ekologicznie społeczeństwo;

Kierunki interwencji: edukacja ekologiczna mieszkańców; tematyka dotycząca wszystkich obszarów interwencji.

- Monitoring środowiska

Cel:

  - Zapewnienie aktualnych i wiarygodnych informacji o stanie środowiska.

Kierunki interwencji: monitoring środowiska; kontrola podmiotów korzystających ze środowiska.

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 to następca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dokumencie wskazano siedem obszarów priorytetowych. W ramach priorytetu Środowisko i energia wydzielono cel szczegółowy (i): wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, w ramach którego określono zakres interwencji:

- Poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą i/lub modernizacją źródeł ciepła, albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej i/lub chłodniczej

- Budowę i/lub modernizację zdolnych do odbioru ciepła odpadowego systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami ciepła

- Wdrażanie kompleksowych działań wzmacniających rozwój gospodarki niskoemisyjnej, m.in. wymiana oświetlenia na energooszczędne, promocja efektywności energetycznej, systemów zarządzania energią, w tym budynków zero/niskoemisyjnych i pasywnych.

Cel szczegółowy (ii) wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju:

- Wsparcie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci Wsparcie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię cieplną i chłodu z OZE wraz z magazynami działającymi na potrzeby danego źródła OZE

- Rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie, wsparcie rozwoju energii rozproszonej opartej na lokalnych potencjałach, a w szczególności klastrów energetycznych, wspólnot i spółdzielni energetycznych dla zachowania stabilności produkcji energii z OZE, w tym wsparcie energetyki prosumenckiej

- Ograniczanie niestabilności produkcji energii z OZE poprzez instalacje towarzyszące i równoważące produkcję energii, tj. instalacje hybrydowe.

Cel szczegółowy (viii) wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej:

- Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności mieszkańców oraz funkcjonalności i efektywności ekonomicznej transportu miejskiego poprzez kompleksowe wsparcie systemów publicznego transportu zbiorowego w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych

- Inwestycje w rozwój infrastruktury ładowania pojazdów

- Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności

- Rozwój zrównoważonej mobilności społeczeństwa poprzez promowanie integracji taryfowej i wdrażanie komponentów koncepcji MaaS

- Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne na rzecz transportu zbiorowego i bezpieczeństwa ruchu w transporcie publicznym.

Programy ochrony powietrza

Obowiązujące na terenie strefy wielkopolskiej Programy ochrony powietrza oraz Plan działań krótkoterminowych:

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, przyjęty Uchwałą XXI/391/20 z dnia 13 lipca 2020 r., w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (poz. 5954),

- Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej przyjęty uchwałą Nr IX/168/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej", która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (poz. 6240),

- Plan działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej, przyjęty uchwałą Nr XLV/1033/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Planu działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (poz. 3906),

W wyżej wymienionym „Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” wyznaczono następujące działania naprawcze mające na celu poprawę jakości powietrza 
w całej strefie wielkopolskiej:

- ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego w komunalnym zasobie mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej w gminach strefy wielkopolskiej,

- zachęty finansowe na modernizację budynków mieszkalnych oraz na wymianę kotłów, pieców i palenisk w gminach strefy wielkopolskiej,

- inwentaryzacja źródeł ogrzewania indywidualnego na terenie gmin,

- kontrola realizacji uchwały ograniczającej stosowanie paliw stałych,

- termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publiczne,

- obniżenie emisji komunikacyjnej poprzez regularne utrzymywanie czystości ulic oraz zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści w gminach miejskich i miastach w gminach miejsko-wiejskich,

- ochrona i zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni gmin miejskich strefy wielkopolskiej,

- edukacja ekologiczna,

- zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął tzw. uchwały antysmogowe. Uchwalono trzy dokumenty, odnoszące się do stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Dla strefy wielkopolskiej obowiązuje:

- Uchwała XXXIX/941/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

Uchwała wprowadziła od 1 maja 2018 r. zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostały ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie kotły instalowane po 1 maja 2018 r. muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań muszą zostać wymienione w 2 etapach:

- do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych,

- do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 
3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Podsumowanie

Cel główny i cele szczegółowe Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wapno są spójne z celami ochrony środowiska (zwłaszcza w zakresie działań na rzecz klimatu i jakości powietrza oraz zdrowia i jakości życia ludzi) ustanowionymi na szczeblu wojewódzkim (regionalnym).

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 2020+ ustanowiony został Uchwałą Nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. W ramach dokumentu określono 8 następujących celów polityki przestrzennej, dla których określono kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- Kształtowanie spójnej przestrzeni osadniczej:

- Podnoszenie konkurencyjności ośrodków miejskich i ich najbliższego otoczenia.

- Kształtowanie przestrzeni osadniczej.

- Ochrona walorów przyrodniczych:

- Ochrona różnorodności biologicznej.

- Ochrona obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych.

- Zapewnienie trwałości i ciągłości systemu przyrodniczego województwa.

- Kształtowanie i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego:

- Ochrona zasobów leśnych.

- Ochrona zasobów wód.

- Ochrona powierzchni ziemi.

- Ochrona złóż kopalin.

- Ochrona potencjału kulturowego i krajobrazu oraz rozwój konkurencyjnych form turystyki i rekreacji:

- Wzmacnianie tożsamości narodowej i regionalnej.

- Rozwój zróżnicowanych form turystyki i rekreacji.

- Zrównoważony rozwój rolnictwa:

- Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

- Rozwój innowacyjnego sektora rolno-spożywczego i sieci obsługi rolnictwa.

- Rozwój odnawialnych źródeł energii pochodzenia rolniczego.

- Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa:

- Kształtowanie spójnego systemu komunikacji województwa.

- Rozwój efektywnej i innowacyjnej infrastruktury technicznej:

- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,

- Rozwój infrastruktury komunalnej,

- Poprawa dostępności infrastruktury teleinformatycznej,

- Rozwój produkcji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

- Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie zagrożeniom:

- Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.

## Lokalne dokumenty strategiczne

Strategia Rozwoju Gminy Wapno na lata 2021-2030

Dokument został przyjęty uchwałą nr 24/132/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 23 lutego 2021 roku. Strategia rozwoju powinna wyznaczać cele możliwe do osiągnięcia przez społeczność lokalną, główne kierunki aktywności społecznej oraz korzystne dla mieszkańców Gminy Wapno drogi rozwoju gospodarczego. Strategia jest odpowiedzią na stojące przed Gminą Wapno wyzwania, które wiążą się z globalizacją i rewolucją gospodarczo – technologiczną, ponieważ zmieniają one sposób funkcjonowania gospodarki lokalnej 
i społeczeństwa. Dzięki nowoczesnym technologiom wzrasta wydajność i produktywność gospodarki lokalnej, ale pojawiają się nowe formy wykluczeni lub marginalizacji, takie jak wykluczenia cyfrowe, „bezrobocie technologiczne” i inne.

# Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy

Metodą zastosowaną przy sporządzaniu Prognozy była analiza zgodności celów i zadań ujętych w harmonogramie realizacji Planu z celami i strategicznymi kierunkami działań ujętymi w dokumentach nadrzędnych. Przeprowadzając analizę potencjalnego oddziaływania Planu na środowisko przyrodnicze odniesiono się do poszczególnych zadań zawartych w Planie. 
W stosunku do każdego przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach PGN przeanalizowano potencjalne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, czyli wody, powietrze atmosferyczne, klimat, klimat akustyczny, gleby, powierzchnię ziemi, faunę, florę, bioróżnorodność, zasoby naturalne, krajobraz. Rozważono także potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz na obiekty zabytkowe i dobra materialne.

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu: metod opisowych, w tym metody delfickiej (eksperckiej), analiz jakościowych opartych na danych dostępnych z Państwowego Monitoringu Środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego, danych pozyskanych z Urzędu Gminy Wapno oraz danych literaturowych.

W Prognozie przeanalizowano oddziaływanie zaproponowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wapno na lata 2022-2027 na poszczególne komponenty środowiska, w tym na zdrowie człowieka, z uwzględnieniem zależności między tymi komponentami.

Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informacje zawarte w Prognozie zostały opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów z nim powiązanych.

Opracowując Plan i Prognozę wykorzystano dane uzyskane z poniżej przedstawionych jednostek:

- Urząd Gminy Wapno

- Starostwo Powiatowe w Wągrowcu,

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

- Główny Urząd Statystyczny (GUS),

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ),

- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ),

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ),

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP),

- Zarząd Dróg Powiatowych w Wągrowcu.

# Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania

W celu dokonania obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i zadań proponowanych w ramach Planu konieczne jest prowadzenie monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji tych działań.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w PGN w rozdziale „Monitoring podjętych działań 
i ich efektów”, monitoring powinien obejmować realizację i efekty realizacji wszystkich działań wytypowanych do wykonania, a w szczególności tych, na które pozyskano środki. Powinny być sporządzane raporty z realizacji Planu. Ponadto powinno być prowadzone coroczne raportowanie zużycia energii w obiektach należących do gminy, oddzielnie dla każdego obiektu, z podziałem na energię elektryczną i paliwa oraz rodzaje i ilości zużywanych paliw. Zaleca się inwentaryzację coroczną, lecz nie rzadziej niż raz na 4 lata. Tak zinwentaryzowane ilości powinny być przeliczane na ilość emisji do środowiska.

Nadrzędną zasadą realizacji niniejszego opracowania powinna być realizacja wyznaczonych zadań przez określone jednostki, którym poszczególne zadania przypisano. 
Z punktu widzenia Planu w realizacji poszczególnych zadań będą uczestniczyć następujące grupy podmiotów:

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Planem,

- podmioty realizujące zadania Planu,

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Planu,

- mieszkańcy Gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań Planu.

Realizacja zadań przyjętych w Planie to poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Wapno, zwłaszcza w zakresie jakości powietrza i aspekcie efektywnego wykorzystania zasobów. Zmiany wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy środowiska będą stanowiły wymierny efekt realizacji jego założeń.

Wdrażanie Planu powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie:

- efektywności wykonania zadań,

- aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności podjętych działań,

- stopnia realizacji Planu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań 
i przyjętych celów,

- przyczyn rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- niezbędnych modyfikacji i aktualizacji Planu.

W Planie zostały określone zasady oceny i monitorowania efektów realizacji przyjętych celów. Zaproponowane wskaźniki ilościowe i jakościowe pozwolą określić stopień realizacji poszczególnych zaplanowanych działań i prognozować związane z tym zmiany w środowisku.

# Aktualny stan środowiska na terenie gminy Wapno

## Ogólna charakterystyka

Gmina Wapno leży w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego, we wschodniej części powiatu wągrowieckiego. Gmina Wapno jest gminą wiejską. Gmina graniczy z 4 gminami:

- Gmina i Miasto Kcynia (powiat nakielski, woj. kujawsko-pomorskie);

- Gmina Żnin (powiat żniński, woj. kujawsko-pomorskie);

- Gmina Damasławek (powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie);

- Gmina Gołańcz (powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie).

W skład gminy wchodzi 9 sołectw: Aleksandrowo, Graboszewo, Komasin, Podolin, Rusiec, Srebrna Góra, Stołężyn, Wapno, Wapno Południowe. Powierzchnia Gminy Wapno wynosi 44,1 ha, co stanowi 4,24% ogólnej powierzchni powiatu wągrowieckiego i pod tym względem jest jedną z najmniejszych jednostek administracyjną w powiecie. Gmina Wapno na dzień 31 XII, 2021 roku, teren gminy zamieszkiwało 2 726 osób, z czego 50,44% stanowią kobiety, a 49,56% mężczyźni. Wieś Wapno jest siedzibą gminy, a także ośrodkiem administracyjno-usługowym dla całej gminy.

## Jakość powietrza

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 ze zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska (w tym Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska GIOŚ na poziomie województw) dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według określonych kryteriów.

Z otrzymanych wyników stężeń zanieczyszczeń określa się klasy strefy i wymagane działania:

- Dla zanieczyszczeń, w których określa się poziom dopuszczalny:

- Klasa A – poziom stężeń zanieczyszczeń nie przekraczający poziomu dopuszczalnego. Wymagane działania - utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu dopuszczalnego oraz dążenie do utrzymania najlepszej jakość powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem.

- Dla zanieczyszczeń, w których określa się poziom docelowy:

- Klasa A – poziom stężeń zanieczyszczeń nie przekraczający poziomu docelowego. Oczekiwane działania - utrzymanie stężeń zanieczyszczenia w powietrzu poniżej poziomu docelowego.

- Klasa C – poziom stężeń zanieczyszczeń powyżej poziomu docelowego. Oczekiwane działania - dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych                                        i technologicznych, opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza, w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych w powietrzu.

- Dla stężeń ozonu z uwzględnieniem poziomu celu długoterminowego:

- Klasa D1 – poziom stężeń ozonu nie przekraczający poziomu celu długoterminowego. Oczekiwane działania - utrzymanie stężeń zanieczyszczenia w powietrzu poniżej poziomu celu długoterminowego.

- Klasa D2 – poziom stężeń ozonu powyżej poziomu celu długoterminowego. Oczekiwane działania - dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020.

Rocznej oceny jakości powietrza dokonuje się na podstawie informacji dotyczących poziomów i przestrzennych rozkładów stężenia normowanych zanieczyszczeń. Informacji tych mogą dostarczać różne metody, do których należą:

- Pomiary intensywne, do których zalicza się pomiary wykonywane na stałych stanowiskach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,

- Pomiary wskaźnikowe, obejmujące pomiary wykonywane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, dla których wymagania co do celów jakości danych są mniej restrykcyjne niż dla pomiarów intensywnych,

- Obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli transportu i przemian substancji                            w powietrzu,

- Obiektywne szacowanie w oparciu o analizę informacji o emisji zanieczyszczeń i jej źródłach, sposobie zagospodarowania terenu, warunkach topograficznych i klimatycznych rozważanych obszarów.

Ocena obejmuje obszary strefy wielkopolskiej oraz strefy miasto Kalisz, określone 
w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022, poz. 1576). Zgodnie z cytowaną ustawą w skład województwa wielkopolskiego wchodzi także strefa aglomeracja poznańska.

Do oceny jakości powietrza w 2021 roku brane są pod uwagę wyniki uzyskane w całej strefie wielkopolskiej (do której należy również Gmina Wapno) czyli z 15 stacji pomiarowych. Dane zestawiono w poniższej tabeli.

- nie został przekroczony poziom dopuszczalny dla dwutlenku siarki,

- nie został przekroczony poziom dopuszczalny dla dwutlenku azotu – na jego poziom duży wpływ ma emisja pochodzenia komunikacyjnego, również w sezonie grzewczym mogą zostać odnotowane wyższe poziomy NO2,

- poziomy stężenia tlenku węgla nie zostały przekroczone – wyższe stężenia mogą być odnotowane w sezonie grzewczym,

- poziom dopuszczalny benzenu nie został przekroczony – znacznie wyższe stężenia mogą być odnotowane w sezonie grzewczym,

- nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu,

- wartość poziomu celu długoterminowego dla ozonu była przekraczana w 2021 roku na wszystkich stacjach w strefie wielkopolskiej. Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego uśredniana jest w ciągu kolejnych trzech lat, w tym przypadku z lat 2019‒2021. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego wyznaczony został na rok 2020. Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym i nie jest w znaczących ilościach emitowany do atmosfery ze źródeł antropogennych. Powstawaniu ozonu sprzyja wysoka temperatura powietrza, duża wilgotność oraz duża intensywność promieniowania słonecznego,

- dla pyłu zawieszonego PM2,5 klasyfikacja opiera się na dwóch wartościach kryterialnych: stężeniach 24-godzinnych i stężeniach średnich dla roku. Ocenę wykonano na podstawie pomiarów manualnych i automatycznych. Wykorzystano również wyniki obiektywnego szacowania, opartego na wynikach modelowania. 
Na żadnym stanowisku, w strefie wielkopolskiej nie odnotowano przekroczenia stężenia średniego dla roku. Stężenia średnioroczne wahały się od 21 µg/m3 do 37 µg/m3. W związku z powyższym, na podstawie wyników pomiarów, strefie wielkopolskiej, ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji dla 24 godzin w roku kalendarzowym, przypisano klasę C. Analiza przebiegu stężenia średniego rocznego dla pyłu zawieszonego PM10 dla stacji pomiarowych 
z klasyfikowanych stref wykazuje trend malejący, a wartości stężeń, szczególnie 
w latach 2019‒2020, są wyraźnie niższe od stężeń z lat wcześniejszych. Odnosząc się do poziomu dopuszczalnego dla 24 godzin, w latach 2012–2020 również obserwuje się trend malejący. W roku 2021 stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla 24 godzin na siedmiu stacjach pomiarowych, na żadnej stacji nie odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla roku. W ocenie rocznej wykorzystano metodę obiektywnego szacowania, wykonaną w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza. Rozkład przestrzenny liczby dni z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10 powyżej 50 µg/m3 był zróżnicowany. Najniższe wartości odnotowano w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Oceniono, że wartości średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10 na obszarze stref wahały się od 11 µg/m3 do 40 µg/m3. Najwyższe stężenia w strefie wielkopolskiej w okolicy Poznania i Kalisza, najniższe odnotowano w powiecie złotowskim.

- nie został przekroczony poziom dopuszczalny dla ołowiu w pyle PM10,

- nie został przekroczony poziom docelowy dla arsenu w pyle PM10,

- nie został przekroczony poziom docelowy dla kadmu w pyle PM10,

- nie został przekroczony poziom docelowy dla niklu w pyle PM10,

- został przekroczony poziom docelowy dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 – w roku 2021 pomiary wykonano na stanowiskach w: Gnieźnie, Kaliszu, Lesznie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Pile oraz Wągrowcu. W ocenie rocznej na wszystkich stanowiskach stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego substancji; otrzymane stężenia średnie roczne wahały się od 3 do 6 ng/m3. W związku z powyższym strefę wielkopolską, ze względu na przekroczenie poziomu docelowego, zaliczono do klasy C.

Tabela 6.2.1. Klasy strefy wielkopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w 2021 roku - kryterium ochrona zdrowia ludzi

| Rodzaj zanieczyszczenia | Wynik klasyfikacji strefy wielkopolskiej – kryterium ochrona zdrowia ludzi |
| --- | --- |
| Dwutlenek siarki | A |
| Dwutlenek azotu | A |
| Tlenek węgla | A |
| Benzen | A |
| Ozon | A – wg poziomu docelowego |
|  | D2 – wg poziomu celu długoterminowego |
| Pył zawieszony PM10 | C |
| Pył zawieszony PM2,5 | A – faza I |
|  | C1 – faza II |
| Ołów w pyle PM10 | A |
| Arsen w pyle PM10 | A |
| Kadm w pyle PM10 | A |
| Nikiel w pyle PM10 | A |
| Benzo(a)piren w pyle PM10 | C |

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2021” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

W 2021 roku dokonano również oceny ze względu na ochronę roślin w strefie wielkopolskiej:

- nie został przekroczony żaden z dwóch poziomów dopuszczalnych dla dwutlenku siarki: średni dla roku kalendarzowego i dla pory zimowej;

- nie został przekroczony poziom dopuszczalny NOx określony jako stężenie średnie roczne;

- poziom docelowy dla ozonu nie został przekroczony;

- poziom celu długoterminowego dla ozonu został przekroczony.

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza, wykonanej na podstawie danych za 2021 r. z uwzględnieniem kryteriów przyjętych ze względu na ochronę roślin, dla wszystkich zanieczyszczeń strefa wielkopolska uzyskała klasę A.

Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi strefa wielkopolska znalazła się w klasie C. Skutkuje to koniecznością sporządzenia programów ochrony powietrza, jeśli wcześniej nie powstały. W przypadku, gdy takie programy już uchwalono, a standardy jakości powietrza nadal są przekraczane, konieczna jest ich aktualizacja (w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie POP). Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza, że jakość powietrza na terenie całej strefy nie spełnia określonych kryteriów. Oznacza natomiast potrzebę podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (z reguły o ograniczonym zasięgu) 
i dla określonych zanieczyszczeń.

Na podstawie metod oceny jakości powietrza w 2021 roku wyznaczono, że Gmina Wapno znajduje się w obszarze, w którym przekroczony jest poziom docelowy dla benzo(a)pirenu w pyle PM10, pyłu PM2,5 oraz poziom celu długoterminowego dla ozonu.

W związku z klasyfikacją strefy wielkopolskiej do klasy C opracowano programy ochrony powietrza. Obowiązek ten wynika z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 ze zm.). Program ochrony powietrza to dokument przygotowywany w celu określenia działań zmierzających do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza na terenie, na którym zanotowano przekroczenia dopuszczalnych lub docelowych stężeń zanieczyszczeń.

Dla strefy wielkopolskiej obowiązują obecnie następujące programy ochrony powietrza (POP) oraz odrębne plany działań krótkoterminowych (PDK):

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon – przyjęty 
Uchwałą Nr IX/168/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
24 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 1.07.2019 r. poz. 6240),

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej – przyjęty Uchwałą nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r.  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 20.07.2020 poz. 5954).

Uchwalony plan działań krótkoterminowych dla strefy wielkopolskiej:

- Plan działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej, przyjęty uchwałą Nr XLV/1033/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Planu działań krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (poz. 3906),

Kolejnym krokiem podjętym w kierunku poprawy jakości powietrza na terenie województwa wielkopolskiego było przyjęcie tzw. uchwały antysmogowej tj. uchwała nr 39/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych, w szczególności piece, kominki i kotły, w tym kotły wchodzące w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, jeżeli:

- dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub

- dostarczają ciepło do systemu ogrzewania wody użytkowej lub

- wydzielają ciepło poprzez:

- bezpośrednie przenoszenie ciepła lub

- bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub

- bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

W wyżej wymienionych instalacjach zakazuje się stosowania następujących paliw:

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;

- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;

- paliw zwierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Wymagania te zaczną obowiązywać od dnia:

- stosowanie wyżej wymienionych paliw – uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2018 roku,

- wymagania dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie uchwały, będą obowiązywać:

  - od dnia 1 stycznia 2023 roku – w przypadku instalacji niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

  - od dnia 1 stycznia 2028 roku – w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 
3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Od 2018 roku funkcjonuje program „Czyste Powietrze”. To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku spalania paliw stałych. Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje w województwie wielkopolskim realizowane są za pośrednictwem i przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej 
w Poznaniu

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

- demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła,

- zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl

Dokumentem wyznaczającym konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Gmina Wapno nie posiadała dotychczas Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wapno będzie strategicznym dokumentem, którego celem jest zapewnienie odpowiedniego planowania w ramach lokalnej gospodarki niskoemisyjnej. Obecnie Gmina jest w trakcie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wapno na lata 2022-2027.

Plan stawia przed sobą 3 główne cele strategiczne, które są zgodne z celami określonymi w Pakiecie klimatyczno-energetycznym UE do 2030 roku:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% do roku 2030 w stosunku do przyjętego roku bazowego 1990;

- zwiększenie efektywności energetycznej, udział 27-32,5% do roku 2030;

- wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, udział 27-32% do roku 2030.

Realizacja założonych w Planie celów będzie prowadzić do osiągnięcia korzyści związanych nie tylko z ochroną środowiska, ale także tych o charakterze ekonomicznym 
i społecznym.

W celu poprawy jakości powietrza Gmina Wapno skupiła się na:

- wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji budynków gminy,

- modernizacji oświetlenia publicznego,

- oraz działaniach organizacyjnych i edukacyjnych wzmacniających aktywność właścicieli nieruchomości na rzecz wdrażania w gospodarstwach domowych 
i podmiotach gospodarczych rozwiązań niskoemisyjnych (rozwój mikro-instalacji OZE, wymiana kotłów i zmiana stosowanych paliw, modernizacja oświetlenia, termomodernizacja).

Wymienione powyżej działania przyczynią się do wypełnienia wymogów dla poprawy jakości powietrza określonych w najnowszym Programie ochrony powietrza dla stref 
województwa wielkopolskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne 
i docelowe substancji w powietrzu.

## Odnawialne źródła energii

Energia słoneczna

Energia ta może być wykorzystywana w jednakowym stopniu na terenie całego województwa. Usłonecznienie województwa wielkopolskiego wahało się w granicach 1 500-1 550 [h/rok]. Usłonecznienie terenu ma bezpośredni wpływ na ilość docierającego do ziemi promieniowania słonecznego. Dla województwa jest to przedział 1022-1048 kWh/m2. Na terenie Gminy Wapno panują dobre warunki dla instalacji fotowoltaicznych. Mikroinstalacje prosumenckie oraz małe elektrownie fotowoltaiczne mogą powstawać na dachach budynków mieszkalnych i usługowych.

Energia wiatru

Zasoby energii wiatru są niewyczerpalne. Ocenia się, że na 2/3 terytorium Polski występują korzystne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. Kluczowym parametrem określającym energię wiatru jest prędkość. Minimalna średnioroczna prędkość wiatru zapewniająca opłacalność inwestycji wynosi 4-5 m/s mierzona na wysokości 20 m n.p.g. Najbardziej korzystnym dla rozwoju energetyki wiatrowej jest centralna i wschodnia część Polski. Prędkość wiatru w Gminie Wapno waha się między 3,0-4,0m/s. Dla porównania, w skali roku średnia prędkość wiatru w Polsce wynosi ok. 2,6-3,8 m/s. Obszar Gminy znajduje się w III klasie wietrzności kraju (tj. korzystna), sprzyjając jednocześnie potencjalnemu rozwojowi energetyki wiatrowej, gdyż przeciętna elektrownia wiatrowa wymaga zasilania wiatrem o średniej prędkości min. 2,5-3 m/s.

Energia wód płynących

Energię pozyskaną z wody występuje się najczęściej do produkcji energii poprzez elektrownie wodne, które zmieniają energię spadku lub przepływu wody na energię elektryczną za pośrednictwem turbin wodnych. Istnieje również możliwość instalacji Małych Elektrowni Wodnych, których moc nie przekracza 5 MW oraz nie posiadają zbiornika retencyjnego. Gmina Wapno położona jest w dorzeczu rzeki Odry. Dodatkowo, przez teren gminy przepływają rzeki: Gołaniecka Struga oraz Kcynka. W związku z powyższym Gmina Wapno ma przeciętne warunki do zlokalizowania na jej terenie elektrowni wodnej, choćby nawet instalacji Małych Elektrowni Wodnych.

Energia geotermalna

Przez Energię geotermalną należy rozumieć naturalne ciepło Ziemi nagromadzone 
w skałach i wodach. Największe możliwości, z punktu widzenia efektywności odzysku ciepła mają wody geotermalne. Obszar województwa wielkopolskiego charakteryzuje się znaczącymi potencjalnymi zasobami energii geotermalnej, ze względu na położenie większości obszaru w szczecińsko-łódzkim okręgu geotermalnym. Objętość wód geotermalnych w wyżej wymienionym okręgu wynosi 42 266 600 [m3/km2]. Inną formą pozyskania energii geotermalnej jest budowa pomp ciepła. Zasadą pracy takiej instalacji jest pobieranie ciepła ze źródła o temperaturze niższej i przekazywanie go do źródła o temperaturze wyższej. Zgodnie z prawami fizyki proces ten wymaga doprowadzenia energii z zewnątrz. Pompy umożliwiają wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł ciepła. Źródłem tego ciepła może być woda gruntowa, powierzchniowa, powietrze, grunt, promieniowanie słoneczne oraz źródła odpadowe (gazy odlotowe, woda odpadowa, ścieki, woda chłodnicza itp.). Pompy ciepła stosuje się w ciepłownictwie oraz w instalacjach klimatyzacyjnych. Budynki ogrzewane przez pompy ciepła powinny charakteryzować się niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną co zapewnia pracę pomp ciepła na najwyższych parametrach. Na potrzeby głównego ogrzewania całorocznego nie zaleca się stosowania powietrznych pomp ciepła.

Energia biomasy

Energia biomasy to paliwo pochodzenia organicznego. Biomasę można podzielić na biopaliwa, biogaz i biomasę stałą. Biomasa może być pozyskiwana z:

- upraw roślin energetycznych i rolniczych,

- leśnictwa,

- odpadów w gospodarce leśnej i przemyśle meblarskim,

- odpadów organicznych komunalnych,

- osadów ściekowych.

Biomasa jest największym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanym obecnie 
w Polsce. Powstaje w wyniku fotosyntezy i jest to skumulowana część energii słonecznej gromadzona i przetwarzana przez organizmy żywe.

Gmina Wapno posiada duży potencjał do wykorzystania biomasy jako źródła energii odnawialnej. Największy potencjał posiada biomasa z łąk i pastwisk, drewno, odpadki drewniane, siano i inne. Wysoki potencjał biomasy ze słomy wynika z dużego udziału terenów łąk oraz pastwisk na terenach Gminy Wapno. Potencjał ten może stać się bodźcem dla władz lokalnych do propagowania wykorzystywania biomasy jako jednego ze źródeł energii wśród mieszkańców tego obszaru.

Energia biogazu

Biogaz – nadający się do celów energetycznych może powstawać w procesie fermentacji beztlenowej odpadów zwierzęcych w biogazowniach rolniczych, osadu ściekowego na oczyszczalniach ścieków oraz odpadów organicznych na komunalnych wysypiskach śmieci. Biogaz o dużej zawartości metanu (powyżej 40%) może być wykorzystany do celów użytkowych głównie do celów energetycznych.

## Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie Gminy

Podatność obszaru na zmiany klimatu zależy od jego położenia fizyczno-geograficznego, ukształtowania powierzchni, charakteru i stanu sektorów i zawartych w nich komponentów, które ze względu na cechy własne wykazują różny poziom reagowania na zagrożenia klimatyczne. Wyłoniono cztery najbardziej wrażliwe sektory na zmiany klimatu: zdrowie publiczne, energetyka, gospodarka wodna i planowanie przestrzenne.

Sektor zdrowia publicznego

Wysokie temperatury, a w szczególności fale upałów mają wpływ na śmiertelność osób starszych i chorych. Wysokie temperatury powietrza, wraz z intensywnym promieniowaniem słonecznym powodują silny stres cieplny, nadmiernie obciążając układ sercowo-naczyniowy, układ oddechowy oraz powodując spadek odporności organizmu. Wzrasta ryzyko udaru cieplnego i zgonów wywołanych gorącem. Na nasilające się fale upałów i dni z wysoką temperaturą szczególnie wrażliwe są osoby przewlekle chore, w tym osoby z problemami układu krążenia i chorobami dróg oddechowych. Obserwowany wzrost temperatury maksymalnej w całym cyklu rocznym może ponadto skutkować zwiększeniem ryzyka chorób odkleszczowych – kleszcze mogą występować, zarówno w lasach, w parkach miejskich, ogródkach przydomowych, działkach czy innych terenach zielonych.

W przypadku szczególnie uciążliwych i długotrwałych fal upałów należy spodziewać się również zwiększonego obciążenia placówek służby zdrowia i opieki społecznej. Coraz częściej występujące opady nagłe, powodują wystąpienie nagłych podtopień o charakterze krótkotrwałym i lokalnym. Wrażliwość na opady atmosferyczne dotyczy głównie osób starszych, osób z ograniczoną mobilnością oraz osób bezdomnych, których zdolność reagowania na ekstremalne zdarzenia jest dużo niższa, jednak skutki ekstremalnych opadów może odczuć cała populacja.

Przeciwnym zjawiskiem do opadów nagłych są coraz częściej pojawiające się okresy bezopadowe, na które narażone są przede wszystkim osoby starsze, dzieci i osoby chore, dla których funkcjonowanie w tym okresie jest bardziej uciążliwe i zagraża zdrowiu. W okresach bezdeszczowych wzrasta również stężenie alergenów w powietrzu, a tym samym nasilenie objawów alergii.

Sektor energetyka

W sektorze energetycznym zmiany klimatu będą wywierać bezpośredni wpływ zarówno na dostawy energii, jak i popyt na nią. Najbardziej narażone na awarie (odkształcenia przewodów z powodu wysokich i niskich temperatur powietrza) są sieci napowietrzne. Podziemne sieci kablowe są odporne na warunki atmosferyczne. Intensywne opady deszczu mogą negatywnie wpłynąć na uszkodzenie infrastruktury energetycznej np. poprzez zalanie stacji transformatorowych.

Gospodarka wodna

System zaopatrzenia w wodę z ujęć głębinowych jest wrażliwy na zjawiska suszy i niedoborów wody. Inne istotne dla sektora zjawiska klimatyczne odnoszą się głównie do wzrostu temperatury, wzrostu liczby fal upałów, a także zwiększenia liczby dni bez opadu. Takie trendy mogą prowadzić do występowania okresów suchych lub suszy atmosferycznej, podczas których wzrasta zapotrzebowanie na wodę. W wyniku deszczy nawalnych następuje intensywny spływ powierzchniowy, szczególnie z terenów uszczelnionych. Zarówno rowy melioracyjne jak i zbiorniki małej retencji stanowią bardzo istotną rolę w retencjonowaniu wód i ochronie przed lokalnymi podtopieniami wynikającymi z nagłych opadów.

Gospodarka przestrzenna

Sektor ten uznano za wrażliwy na zjawiska termiczne, związane z podwyższoną temperaturą powietrza, suszę i deszcze nawalne powodujące powodzie nagłe/miejskie. Tereny rolnicze, ze względu na wzrost ewapotranspiracji i zapotrzebowania na wodę, będą dodatkowo narażone na skutki suszy, w tym wzrost kosztów za użytkowanie wody (z drugiej strony konieczne będzie szukanie możliwości retencjonowania wody oraz zwiększania efektywności jej wykorzystania).

## Hałas

Źródłami hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy Wapno są: powiatowe i gminne drogi, po których poruszają się samochody w tym pojazdy ciężarowe. Przez teren Gminy przebiega także linia kolejowa nr 281.

Przez ostatnich kilka lat Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nie przeprowadził badań poziomu hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Wapno. Dlatego nie można stwierdzić jaki wpływ na mieszkańców ma hałas i czy dopuszczalne poziomy hałasu są zachowane.

Podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym w Polsce jest Generalny Pomiar Ruchu (GPR) prowadzony do pięć lat przez zarządców dróg. Na terenie Gminy Wapno z uwagi na brak występowania dróg krajowych i wojewódzkich nie były prowadzone generalne pomiary ruchu drogowego.

Zagrożenie hałasem przemysłowym dotyczy głównie terenów zabudowy mieszkaniowej. W takich miejscach na hałas przekraczający dopuszczalne normy może być narażona znaczna liczba mieszkańców. Szczególnie dokuczliwe są przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w porze nocnej. Jednak hałas przemysłowy w odróżnieniu od hałasu komunikacyjnego ma charakter lokalny, ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa z danym zakładem. W Gminie Wapno przemysł nie jest rozwinięty, dlatego możliwość wystąpienia uciążliwości akustycznej dla mieszkańców w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej jest małe.

Dominującymi źródłami hałasu przemysłowego emitowanego do środowiska na terenie Gminy są m. in. zainstalowane maszyny i urządzenia produkcyjne (np. traki, piły, tokarnie) instalacje wentylacji ogólnej, transport wewnątrzzakładowy, a także prace na składach surowców. Sporadyczne uciążliwości akustyczne wiązały się również z działalnością lokali rozrywkowych (barów, dyskotek, klubów).

## Pola elektromagnetyczne

Gmina Wapno jest w całości zelektryfikowana. Zaopatrzenie w energię elektryczną na terenie gminy odbywa się linią Wapno II SN 15 kV doprowadzoną z GPZ Wągrowiec. Stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych jest dobry. Zwiększenie stopnia pewności zasilania gminy w energię można uzyskać poprzez z następujących kierunków:

- z gmin sąsiednich województwa kujawsko-pomorskiego;

- z Gminy Gołańcz po zrealizowaniu przez Energetykę Poznańską S.A. linii WN110 KV i GPZ w Gołąńczy.

W gminie nie ma konieczności realizacji nowych inwestycji oraz modernizacji istniejących urządzeń elektroenergetycznych. Na terenie gminy Wapno znajduje się łącznie 33 stacji transformatorowych. Ich łączna moc wynosi 3,33 MVA. Na terenie gminy Wapno nie ma zlokalizowanych linii WN-110 kV. Gmina Wapno oraz linie elektroenergetyczne eksploatowane przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Tabela 6.6.1. Długość linii elektroenergetycznych SN i nn

| Poziom napięcia | Długość [km] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Linie napowietrzne | Linie kablowe | Razem |
| SN-15kV | 40,96 | 0,22 | 41,18 |
| nn-0,4kV | 59,16 | 8,81 | 67,97 |

Źródło: Enea Operator Sp. z o.o.

Badaniem poziomów pól elektromagnetycznych zajmuje się Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz metody sprawdzania i wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Wartość dopuszczalna poziomu pól elektromagnetycznych dla częstotliwości objętych monitoringiem (co najmniej 3 MHz-3 GHz) wynosi 7 V/m.

Na terenie Gminy Wapno nie ma wyznaczonych punktów pomiarowych pól elektromagnetycznych. Najbliższe punkty pomiarowe znajdują się na terenie innych gmin powiatu wągrowieckiego. W 2020 roku pomiary zostały przeprowadzone w Gminie Gołańcz w miejscowościach:

- Gołańcz (powiat wągrowiecki, gmina Gołańcz) - otrzymany wynik pomiaru to <0,58 V/m,

- Wągrowiec (powiat wągrowiecki, gmina Wągrowiec) – otrzymany wynik pomiary to <0,58 V/m.

Powyżej przytoczone wyniki pomiarów są znacznie poniżej wartości dopuszczalnej, czyli 7 V/m.

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na utrzymywaniu poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszaniu poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Przestrzenny rozwój infrastruktury technicznej (w ostatnich latach głównie telefonii komórkowej i sieci bezprzewodowej związanej z dostępem do Internetu) wpływa na wzrost tła pola elektromagnetycznego w środowisku wynikający z pojawiania się obszarów o podniesionym poziomie pola elektromagnetycznego (np. wokół masztów radiowych).

Obszary te bezpośrednio związane są z występowaniem na nich źródeł pól elektromagnetycznych. Promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z poważniejszych zagrożeń środowiska szczególnie, gdy kumuluje się z zanieczyszczeniami pochodzenia chemicznego i biologicznego. Jednakże należy pamiętać, że jego oddziaływanie ma bardzo daleki zasięg i trudno ograniczyć jego negatywne skutki (często jest to praktycznie niewykonalne). Nie bez znaczenia jest też fakt, ze nawet pomijając działalność człowieka jesteśmy stale narażeni na promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze źródeł naturalnych (takich jak: pola magnetyczne ziemskie, promieniowanie kosmiczne, lokalne anomalie związane z występowaniem złóż pierwiastków radioaktywnych) utrzymujące się na mniej więcej stałym poziomie i nazywane z tego powodu promieniowaniem tła. Można przyjąć, że naturalne promieniowanie (jego natężenie jest praktycznie nieszkodliwe dla środowiska, ale sytuacja się zmienia, gdy dojdzie do tego promieniowanie pochodzenia antropogenicznego (wytwarzane m.in. przez: elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia (110 kV i więcej), stacje radiowe i telewizyjne, radiotelefony i telefonie komórkowe, stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne, stacje transformatorowe, stacje bazowe telefonii komórkowej, instalacje i urządzenia elektryczne (np. kuchenki mikrofalowe, telewizory), urządzenia elektromedyczne wykorzystywane do badań diagnostycznych (np. rentgen) i zabiegów fizykochemicznych).

Z powyższych względów konieczna jest ochrona człowieka przed polami elektromagnetycznymi. W przypadku stacji nadawczych polega to głównie na takim usytuowaniu anten nadawczych stacji bazowych, aby dla danych parametrów nadawania, pola docierające do miejsc przebywania człowieka, były w pełni bezpieczne dla stanu jego zdrowia.

W przypadku napowietrznych linii elektromagnetycznych źródłem szumu akustycznego (hałasu) jest przede wszystkim ulot z elementów linii będących pod napięciem, głównie z przewodów fazowych. Ulot jest zjawiskiem polegającym na wyładowaniu elektrycznym zachodzącym tuż przy powierzchni przewodu pod napięciem. Pojawia się, gdy wartość maksymalna natężenia pola elektrycznego na powierzchni przewodu przekroczy wartość krytyczną. Zjawisko to może być obserwowane wyłącznie w porze nocnej jako "świecąca otoczka" na przewodach linii. Podczas dobrych warunków atmosferycznych, tj. wtedy, gdy przewody są suche, zjawisko ulotu nie występuje. Natomiast w czasie występowania złych warunków atmosferycznych (duża wilgotność, mżawka, średnio intensywny opad, sadź), które w Polsce występują przez ok. 36 dni w roku, pojawia się zjawisko ulotu. Sprawia ono, że poziom hałasu w bezpośredniej bliskości linii wysokich napięć może osiągać wartość 45 dB (poziom dopuszczalny w porze nocy dla terenów zabudowy mieszkaniowej). Wokół źródeł pól elektromagnetycznych tworzone są w razie potrzeby obszary ograniczonego użytkowania.

## Jakość wód

Wody powierzchniowe

Podstawowymi dokumentami planistycznymi według Ramowej Dyrektywy Wodnej są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programy działań. Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW) stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, usprawniającym proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a także wskazującym na konieczność wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania wodami 
w przyszłości. W aPGW szczegółowo opisano zagadnienia związane z osiąganiem celów środowiskowych dla poszczególnych typów wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz obszarów chronionych.

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) to osiągnięcie:

- dobrego stanu/potencjału ekologicznego,

- dobrego stanu chemicznego.

Natomiast cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) to osiągnięcie:

- dobrego stanu chemicznego,

- dobrego stanu ilościowego.

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) to oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro, lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. Stanowią one podstawowy element podziału hydrograficznego obszaru dorzecza i tym samym procesu planowania w gospodarowaniu wodami. JCWP zostały zidentyfikowane m.in. w celu umożliwienia dokładnego opisu ich charakterystyki oraz określenia ich obecnego stanu, określenia dla ich typów warunków referencyjnych (tzw. wzorca dobrego stanu), określenia celów środowiskowych oraz wyznaczenia działań służących osiągnięciu zakładanych celów środowiskowych.

Tabela 6.7.1.  Jednolite części wód powierzchniowych na terenie gminy

| Lp. | Nr JCWP | Nazwa JCWP | Status JCWP | Aktualny stan JCW | Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | Cel środowiskowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rzeczne |  |  |  |  |  |  |
| 1. | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | NAT | zły | zagrożona | Dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny |
| 2. | RW600017188529 | Kcynka | NAT | zły | zagrożona | Dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny |

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 r., poz. 1967).

Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny. Wskaźniki stanu dobrego przyjęto zgodnie z rozporządzeniem klasyfikacyjnym. Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementów hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementów (II klasa). W przypadku JCW monitorowanych, które zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOŚ osiągają bardzo dobry stan ekologiczny, celem środowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrów oceny na poziomie I klasy.

JCWP rzeczne osiągnęły zły stan i wszystkie są zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, czyli osiągnięciem dobrego stanu/potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, a w przypadku dwóch JCWP możliwości migracji organizmów wodnych. 
W przypadku wszystkich ww. JCWP zastosowano odstępstwa w terminie do osiągnięcia dobrego stanu:

- JCWP Gołaniecka Struga – brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukował tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł był osiągnięty do roku 2021.

- JCWP Kcynka – brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna i nierozpoznana presja W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są wystarczające, aby zredukował tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W związku z powyższym wskazano również działania uzupełniające, obejmujące przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działał, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł był osiągnięty do roku 2021.

Rzeki

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika 
z art. 349 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310) zwanej dalej ustawą – Prawo wodne, przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska. Głównym celem zadania jest dostarczenie wiedzy o stanie ekologicznym (lub potencjale ekologicznym) i stanie chemicznym rzek Polski, niezbędną do gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi.

W roku 2017 przebadano jedną jednolitą część wód powierzchniowych rzecznych, która występuje na terenie Gminy Wapno. Powyżej roku 2017 dla RW60002518649 badania nie były prowadzone. Wyniki badań zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tab. 6.7.1. Klasyfikacja stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w roku 2017

| Nazwa i kod ocenianej JCWP | Gołaniecka Struga RW60002518649 |
| --- | --- |
| Rok badania | 2017 |
| Klasa elementów biologicznych | 1 |
| Obserwacje hydromorfologiczne | >1 |
| Klasa elementów fizykochemicznych | >2 |
| Klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne | b.d. |
| Stan/potencjał ekologiczny | Umiarkowany stan ekologiczny |
| Stan chemiczny | b.d. |
| Stan JCWP | Zły |

Źródło: ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 2017 – GIOŚ

Stan jednolitych części wód rzecznych przebadanych w roku 2017 określono jako zły. Gołaniecka Struga w 2017 roku otrzymała pod względem elementów biologicznych 1 klasę za sprawą fitobentosu. Elementy fizyko-chemiczne uzyskały >2 klasę ze względu na: azoty Kjeldahla, azoty azotynowe oraz azoty ogólne. Brak danych o stanie chemicznym. Ogólny stan JCWP oceniono jako zły. Stan czystości wód uzależniony jest od zanieczyszczeń punktowych i obszarowych oraz sposobu gospodarowania w poszczególnych zlewniach. Zanieczyszczenia punktowe dotyczą zaniedbań w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej – bezpośrednich zrzutów ścieków do wód. Zanieczyszczenia obszarowe powstają zwłaszcza w wyniku rolniczego wykorzystania terenu. Głównymi źródłami tego typu zanieczyszczeń są mineralne 
i organiczne nawozy stosowane do uprawy roślin. Związki biogenne w glebie pochodzą poza nawożeniem, z opadów atmosferycznych oraz naturalnych procesów rozkładu materii organicznej i wietrzenia skał macierzystych gleb. Wprowadzane do wód ładunki pochodzą również z pól uprawnych – spływy np. nawozów, środków ochrony roślin. Istotne są także zanieczyszczenia zawarte w ściekach odprowadzanych z nieskanalizowanych osiedli do najbliższych cieków. Dalszą poprawę jakości wód można będzie uzyskać poprzez inwestowanie w budowę wysokosprawnych oczyszczalni ścieków, modernizację istniejących starych obiektów oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Istotne są również kontrole podmiotów posiadających wydane pozwolenia wodnoprawne w zakresie przestrzegania zawartych w nich decyzji.

Wody podziemne

Na terenie gminy wydzielono trzy Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) 
o numerach 35 (europejski kod PLGW600035), 42 (europejski kod PLGW600042), 43 (europejski kod PLGW600043) jej stan przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 6.7.2. Jednolite części wód podziemnych na terenie Gminy

| Kod JCWPd | PLGW600035 | PLGW600042 | PLGW600043 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stan ilościowy | Dobry | Dobry | Dobry |
| Stan chemiczny | Dobry | Dobry | Dobry |
| Ogólna ocena stanu JCWPd | Dobry | Dobry | Dobry |
| Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych | Niezagrożona | Niezagrożona | Niezagrożona |
| Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych | brak | brak | Występowanie obniżeń zwierciadła poziomów wodonośnych związanych z odwodnieniami odkrywek górniczych (węgiel brunatny, surowce skalne), działalnością kopalni soli oraz dużych. |

Źródło: pgi.gov.pl

Melioracje

Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleb, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Rowy i drenaże pełnią ważną rolę w regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz w ochronie użytków rolnych przed powodziami. W związku z przeznaczaniem terenów rolnych zmeliorowanych pod zabudowę, melioracje wodne szczegółowe (drenowania, rowy) podlegają przebudowie lub likwidacji. Brak konserwacji może doprowadzić do lokalnych podtopień.

Budowa urządzeń piętrzących w rowach i ciekach pozwala na zgromadzenie znacznych rezerw wody, które w naturalny sposób wpływają na podniesienie zwierciadła wód gruntowych. Tworzone są w ten sposób określone zasoby dyspozycyjne, możliwe do wykorzystania dla nawodnień głównie użytków zielonych.

Zagrożenie powodzią

Na terenie gminy nie występuje zagrożenie powodziowe ze strony większych rzek. Przepływające przez gminę cieki nie powodują zagrożenia powodziowego. Możliwe są jedynie lokalne podtopienia związane z intensywnymi opadami deszczu lub zbyt gwałtownym topnieniem śniegu.

Gmina Wapno położona jest w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty dla której został opracowany „Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry” (PZRP). Plan został przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku. Głównym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te prowadzić będą m.in. do obniżenia strat powodziowych.

Zagrożenie suszą

Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Aby w przyszłości nie zabrakło wody, w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, należy przeciwdziałać skutkom suszy.	Zapobieganie suszy jest istotne, gdyż susza powoduje przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw, zmniejszenie zasobów wody pitnej, a także zwiększone prawdopodobieństwo występowania pożarów.

Susza, to zjawisko ciągłe o zasięgu regionalnym, objawiającym się tymczasowym ograniczeniem dostępności wody; susza definiowana jest także jako katastrofa naturalna. 
W zależności od czynników wpływających na rozwój intensywności i zasięgu suszy, możemy mówić o czterech, powiązanych ze sobą przyczynowo-skutkowo typach:

- susza atmosferyczna (meteorologiczna) – charakteryzuje ją niedobór opadów, skutkujących zwiększoną ewapotranspiracją, obniżeniem lustra wód powierzchniowych, a także zmniejszenie ilości wody glebowej,

- susza rolnicza – ograniczenie dostępności wody dla roślin, co prowadzi do ich stopniowego obumierania i spadku produkcji roślinnej,

- susza hydrologiczna – charakteryzuje się obniżeniem zasobów wody rzekach oraz 
w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych,

- susza hydrogeologiczna – długotrwałe obniżenie zasobów wód podziemnych.

Wyróżnia się także tzw. suszę gospodarczą, która na skutek niedoborów opadów, 
a w konsekwencji przesuszenia gleb i obniżenia przepływu w ciekach, w istotny sposób wpływa na względy ekonomiczne, społeczne bądź rolnicze.

Od 2018 roku trwają prace nad planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy dokument planistyczny o randze krajowej. Jego opracowanie wynika z postanowień dyrektyw i wytycznych unijnych, a także przepisów prawa krajowego (art. 184 ustawy Prawo wodne). Plan przeciwdziałania skutkom suszy będzie miał rangę rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy jest obok planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem powodziowym, strategicznym dokumentem planistycznym dla gospodarki wodnej w Polsce. Na podstawie tego dokumentu będą prowadzone w Polsce działania mające na celu minimalizowanie skutków suszy.  PPSS opracowywany jest na okres 6 lat (2021-2027). Główny cel zawiera się już w samej nazwie Planu jako przeciwdziałanie skutkom suszy.

Cel główny PPSS doprecyzowany jest przez 4 cele szczegółowe:

- skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych,

- zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód,

- edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań powiązanych z suszą,

- stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Gospodarowanie wodami musi się odbywać w sposób racjonalny i zrównoważony. Dlatego też przede wszystkim należy zagospodarować wody opadowe. W tym celu konieczna jest retencja, czyli przechwytywanie i zatrzymywanie wód opadowych na różne sposoby, 
w tym równie ważna jest:

- mikro-retencja, czyli łapanie deszczówki na cele gospodarcze, np. do podlewania ogródków, zastępowanie wodolubnych trawników kwietnymi łąkami zatrzymującymi wilgoć w glebie, tworzenie niecek i ogrodów deszczowych zasilanych deszczem (które stopniowo oddają wilgoć), itp.,

- mała retencja – która wspomaga rolnictwo, jak np. retencja korytowa polegająca na zasilaniu pól wodą za pomocą systemu rowów z zastawkami, odtwarzanie stawów i oczek wodnych na wsi i w miastach, zadrzewianie i zalesianie, odtwarzanie terenów podmokłych na nieużytkach oraz bio-retencji łąkowej w dolinach rzecznych;

- duża retencja – czyli budowanie zbiorników wielofunkcyjnych, poprawiających bilans wodny w całych regionach. Duże zbiorniki retencyjne nie tylko gromadzą zapas wody na okres suszy, ale też pomagają w utrzymaniu naturalnego przepływu wód w rzekach i podtrzymaniu funkcjonowania ekosystemów zależnych od wód. Wyrównują poziom wód gruntowych w bezpośredniej okolicy. W okresach nasilonych opadów wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne zmniejszają ryzyko powodziowe. Obecnie w Polsce mamy 100 tego typu zbiorników, a retencja utrzymuje się na poziomie 6,5%. Powinna być przynajmniej dwa razy wyższa, by zaspokoić potrzeby ludzi, gospodarki i środowiska przyrodniczego.

Od lipca 2020 roku ruszył program „Moja Woda”. Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Program będzie realizowany w latach 2020-2024. Koszty kwalifikowane to zakup, montaż, budowa, uruchomienie instalacji takich jak:

- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

- instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny,

- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Dofinansowanie jest w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Wnioski należy składać do WFOŚiGW.

## Gospodarka wodno-ściekowa

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności Gminy Wapno są ujęcia wód podziemnych. Na terenie Gminy Wapno za jakość wody odpowiada Hydrofornia, ul. Polna 62 w Stołężynie. Zużycie wody na 1 mieszkańca w 2021 roku wynosiło średnio 51,4 m3. Zgodnie z danymi GUS w 2021 roku dostarczono 142 000 m3 wody gospodarstwom domowym.

Na terenie Gminy Wapno rozdzielcza sieć wodociągowa w 2021 roku liczyła 55,4 km, natomiast wskaźnik zwodociągowania, który oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby mieszkańców wyniósł 97,2 %.

Stacja uzdatniania wody wybudowana we wsi Stołężyn zasila w wodę zdatną do picia prawie całą Gminę Wapno (98%). Średnia dobowa wydajność tej stacji wynosi 1558,3 m3/d. Zaopatrzona jest ona w odżelaziacze 6 szt., odmanganiacze 4 szt. oraz aerofory 2 szt. W dwóch zbiornikach retencyjnych o pojemności 100 m3 każdy, gromadzona jest woda uzdatniana. Wody popłuczne w ilości 36,9 m3/d odprowadzane są do rowu melioracyjnego przy zachowaniu II klasy czystości wód odprowadzanych określonych w pozwoleniu wodno-prawnym przez odstojnik o pojemności 40,0 m3

Pobór wody następuje ze studni wierconych o głębokości: Nr 1 – 34,0 m oraz Nr 2 – 32,0 m o wydajności 140 m3/h przy depresji 3,5 m oraz ze studni Nr 3 o głębokości 179,5 m i wydajności 45 m3/h przy depresji 13,26 m.

Na terenie Gminy Wapno ścieki odprowadzane są funkcjonuje system zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych za pośrednictwem systemu kanalizacji sanitarnej, jednak stopień skanalizowania jest zróżnicowany do gminnej oczyszczalni ścieków typu mechaniczno – biologicznego, zlokalizowanej na zachód od miejscowości Wapno. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w roku 2021 wynosiła 28,8 km. Stosunek liczby mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców gminy w roku 2021 wynosiła 67,1%.

Przepustowość oczyszczalni kształtuje się na poziomie Q = 320 m3/d. Obecnie ścieki do oczyszczalni przyjmowane są w ilości ok. Qśr.d. = 200 m3/d (75% wydajności oczyszczalni). Redukcja zanieczyszczeń odbywa się w trzech fazach: mechanicznej, chemicznej i biologicznej w BIOBLOKU MV m/300-a.

Kanalizacja deszczowa ułożona jest na odcinkach ulic w miejscowości Wapno. Wody opadowe odprowadzane są do rowu melioracyjnego, który przebiega obok oczyszczalni ścieków.

## Zasoby geologiczne

Większa część Gminy Wapno pokrywają utwory zlodowacenia północnopolskiego, fazy poznańsko – dobrzyńskiej w postaci glin zwałowych. Na obszarze gminy znajdują się pokłady gipsu, anhydrytu i soli. Z tego względu opracowano 6 przekrojów geologicznych. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy co roku publikuje „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2021 roku”. Z tego opracowania wynika, że na terenie Gminy Wapno znajdują się złoża soli kamiennej o zaniechanym stanie zagospodarowania. Obszar w sąsiedztwie byłej kopalni jest nadal strefą aktywną i zagrożoną nowymi szkodami górniczymi.

## Gleby

Na terenie gminy dominują gleby kompleksu żytniego bardzo dobrego złożone 
z piasków gliniastych lekkich płytko zalegających na glinach. Na linii od Stołężyna do Ruśca dodatkowo wytworzyły się gleby kompleksu pszennego dobrego, tworzone przez gleby typu: pseudobielicowe, brunatne właściwe, brunatne wyługowane i kwaśne, czarne ziemie. Kompleks ten złożony jest z glin oraz piasków gliniastych mocnych, leżących płytko na glinach. Przez środek północnej części gminy przebiega wąski pas użytków zielonych średnich, który leży na glebach mułowo – torfowych oraz torfowych i murszowo torfowych.

Lokalnie występuje również kompleks użytków zielonych słabych i bardzo słabych na gytii. W okolicach Graboszewa dodatkowo występują gleby kompleksu żytniego dobrego złożone z piasków gliniastych, lezących głęboko na glinach, kompleksu zbożowo pszennego mocnego z piasków gliniastych lekkich i pszennego dobrego zbudowanego z piasków gliniastych mocnych zalęgających płytko na glinach. Zlokalizowane są tu również niewielkie obszary zaliczone do użytków zielonych średnich złożonych z piasków gliniastych lekkich.

Okolice Srebrnej Góry pokrywają kompleksy: żytni dobry na glebach brunatnych, wyługowanych i kwaśnych, żytni b. dobry złożony z gleb pseudobilecowych i czarnych ziem (na które składają się piaski gliniaste lekkie leżące do 50 cm na glinach) oraz użytki zielone średnie gleb murszowo mineralnych leżących głęboko na piaskach.

W obniżeniach terenu, gdzie okresowo stagnują wody opadowe i z płytko zalęgającą wodą gruntową powstały czarne ziemie właściwe i zdegradowane wykształcone na podłożach trudno przepuszczalnych i bogatych w składniki mineralne (piaskach gliniastych mocnych). Gleby te można również spotkać na wschód od wsi Podolin oraz na południe od Ruśca oraz 
w okolicach Srebrnej Góry.

Degradacja gleb

Termin degradacja gleb oznacza zmniejszenie rolniczej lub leśnej wartości użytkowej gruntu, co prowadzi do obniżenia ilości i jakości wytwarzanych płodów. Wyróżnia się procesy degradacji fizycznej (erozja, rozpływanie gleby), chemicznej (wymywanie składników, zakwaszenie, zanieczyszczenie metalami ciężkimi) oraz biologicznej (spadek zawartości substancji organicznej). Źródłami przekształcenia powierzchni ziemi i degradacji zasobów glebowych są: rolnictwo, budownictwo, eksploatacja kopalin, transport samochodowy, gospodarka odpadami, oraz czynniki środowiskowe - erozja wietrzna i wodna gleb.

Wśród gruntów zdegradowanych, czyli takich, które zmniejszyły swą wartość użytkową w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych lub wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej wyróżnia się również grunty zdewastowane, czyli takie, które całkowicie utraciły wartość użytkową. Grunty zdewastowane w pierwszej kolejności wymagają rekultywacji, czyli przywróceniu im wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

Erozja gleb

Pod pojęciem erozji gleb rozumie się procesy niszczenia wierzchniej warstwy gleby przez wodę (erozja wodna) i wiatr (erozja wietrzna - eoliczna). Typ i nasilenie procesów erozyjnych zależą od wielu czynników, wśród których najistotniejszą rolę odgrywa rzeźba terenu, skład mechaniczny i strukturalny materiału glebowego, wielkość i rozkład opadów atmosferycznych oraz sposób użytkowania gruntów.

Erozja wietrzna atakuje każdą odsłoniętą przesuszoną powierzchnię gleby, zwłaszcza rozwiniętą na podłożu piaszczystym. Obszary sandrowe z powodu grubszego materiału piaszczystego i płytszego zalegania wody gruntowej stwarzają mniejsze możliwości rozwoju erozji eolicznej. Większość tych obszarów pokrywa obecnie szata roślinna, która skutecznie hamuje procesy erozji gleby.

Erozja gleby powoduje zmniejszanie się jej wartości użytkowej. W związku z tym należy podejmować odpowiednie zabiegi w kierunku ochrony obszarów rolniczych przed jej ujemnymi skutkami. Jednym z zasadniczych i podstawowych zabiegów, poza zabiegami agrotechnicznymi, są fitomelioracje, czyli racjonalne zalesianie i zadrzewianie obszarów. Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2022, poz. 2409 ze zm.) właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne obowiązany jest do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji.

Zanieczyszczenie gleb

Zanieczyszczenie dla gleb stanowi zagrożenie, prowadzące w konsekwencji do pomniejszenia aktywności biologicznej środowiska. Główne źródła zanieczyszczeń gleb stanowią: przemysł, rolnictwo, komunikacja i energetyka.

Głównym źródłem zanieczyszczeń gleb są trakty komunikacyjne. Dlatego przydatność gruntów przylegających do dróg o dużym natężeniu ruchu powinna być ograniczana dla celów rolniczych, wykluczone powinny być uprawy, np. sałaty, szpinaku, kalafiora oraz innych warzyw, zwłaszcza przeznaczonych dla niemowląt i dzieci. Badania dowodzą, że dopiero 
w odległości 70-120 m od szosy oddziaływanie szkodliwe przestaje istnieć.

Zmiany zachodzące w środowisku glebowym, szczególnie zanieczyszczenia gleb, są kontrolowane w oparciu o sieci monitoringu: krajowego, regionalnego i lokalnego. Na terenie województwa wielkopolskiego prowadzone są badania gleb na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Zmiany zachodzące w środowisku glebowym, szczególnie zanieczyszczenia gleb, są kontrolowane w oparciu o sieci monitoringu: krajowego, regionalnego i lokalnego.

Gmina Wapno jest gminą rolniczą i charakteryzuje się bardzo dogodnymi warunkami dla działalności rolniczej. Dlatego ważne jest aby rolnicy osiągali duże plony przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Należy prowadzić szkolenia dla rolników o dobrych praktykach rolnych w zakresie stosowania środków ochrony roślin, nawozów naturalnych, nawozów azotowych, sposobach przechowywania środków ochrony roślin i nawozów, sposobów postępowania z odciekami, odpadami i ściekami.

Bezpośredni wpływ na wielkość plonu ma odczyn gleby, zawartość w glebie fosforu, potasu i magnezu. Odczyn gleb ma bezpośredni wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie roślin. Warunkiem prawidłowego rozwoju roślin jest zapewnienie optymalnego lub tolerowanego przez nie zakresu odczynu. Optymalny zakres odczynu dla większości roślin mieści się w przedziale pH od 5,5 do 6,5, a dla roślin wrażliwych na zakwaszenie w zakresie pH 6,5–7,0 (czyli od kwaśnego przez lekko kwaśny do obojętnego). Zabiegiem niezbędnym do zrównoważenia zakwaszenia gleb wywołanego stosowaniem nawozów jest wapnowanie. Wapnowanie ma wszechstronny i korzystny wpływ na właściwości fizyczno-chemiczne 
i biologiczne gleby. Wpływa na tworzenie żyzności gleby, czynnika umożliwiającego uzyskiwanie wysokich plonów i efektywnego nawożenia NPK. Aby wapnowanie spełniało pożądany efekt, musi być zastosowane w dawkach gwarantujących uzyskanie optymalnego odczynu dla uprawianych w zmianowaniu gatunków roślin. Fosfor jest niezbędnym pierwiastkiem dla rozwoju roślin. Jego optymalna zawartość w glebie wpływa dodatnio na pobieranie przez rośliny innych składników pokarmowych, głównie azotu. Potas w roślinie jest regulatorem wielu procesów. Składnik ten ma wpływ na właściwą gospodarkę wodną 
i węglowodanową, na fotosyntezę, oddychanie, gospodarkę azotem, żelazem i manganem oraz aktywuje układy enzymatyczne. Nawożenie gleb potasem winno uwzględniać wymagania pokarmowe roślin, gdyż właściwe zaopatrzenie roślin w potas zwiększa ich reakcję na nawożenie azotem. Magnez jest ważnym pierwiastkiem dla procesów życiowych rośliny. Jego istotna funkcja wynika głównie z tego, że jest składnikiem chlorofilu. Niedobór magnezu podczas wzrostu roślin powoduje spadek jakości i obniżenie plonów.

## Zasoby przyrodnicze

Gmina Wapno charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem lesistości w całym województwie wielkopolskim, obszar ich zajmuje zaledwie 352 ha, co stanowi 7,98% całkowitej powierzchni gminy. Tak niski wskaźnik powierzchni zalesionej jest związany 
z przewagą gleb o bardzo wysokiej przydatności rolniczej. Dwa niewielkie kompleksy leśne położone są na dwóch skrajnych krańcach gminy i należą do dwóch nadleśnictw:

- Nadleśnictwo Durowo, usytuowane w zachodniej części gminy w okolicach miejscowości Stołężyn (ok 230 ha);

- Nadleśnictwo Szubin, zlokalizowane na wschód od miejscowości Graboszewa 
i Srebrnej Góry, w skład obrębu Szubin wchodzi leśnictwo Dziewierzewo 
o powierzchni (ok 122 ha).

W południowej części Gminy, nieopodal miejscowości Komasin, znajdują się nieznaczne kompleksy leśne stanowiące własność prywatną (ok 17 ha). Lasy Państwowe na ternie gminy Wapno nie pełnią szczególnie ważnych funkcji ochronnych. Zaledwie 25,5% ich powierzchni wykorzystywanych jest do tych celów, w tym do ochrony gleb 22,3%, zaś do ochrony wód 3,2%. Reszta kompleksów leśnych przeznaczona jest na funkcje gospodarcze.

Dominującym siedliskiem leśnym na terenie gminy Wapno są bory zajmujące około 57% całkowitej powierzchni lasów. Występują one na terenach o niekorzystnych stosunkach 
wodno-glebowych. Pozostałe typy siedliskowe stanowiące 43% występują na obszarach bardzo wilgotnych, na glebach o niskim poziomie wody gruntowej, dużej retencji i dobrze przewietrzanych.

Średni skład wiekowy drzewostanów oscyluje w granicach 58 lat. Jest wyższy od średniej dla Wielkopolski, a nawet dla kraju. Starszy drzewostan może być mniej odporny na działanie patogenów leśnych. Przeciętny zapas grubizny brutto na jeden hektar w metrach sześciennych jest nieznacznie większy niż średni zapas oszacowany dla kraju i województwa. Natomiast przeciętny przyrost drewna również odbiega od średnich wartości dla kraju 
i województwa. Jest to związane z bardzo dobrymi glebami zawierającymi korzystne warunki do wzrostu roślinności na tym terenie.

Rolnicza przestrzeń produkcyjna Gminy Wapno ze względu na dwojakie funkcje stanowi otwartą przestrzeń przyrodniczą oraz podstawową przestrzeń gospodarczą dla gminy. Ze względu na korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa zachowało się bardzo mało obiektów przyrodniczych, które mogłyby być objęte ochrona.

Gmina położona jest poza terenami objętymi formami ochrony przyrody. Najbliższe obszary objęte prawną ochroną przyrody znajdują się w granicy 10 km od granic Gminy. Na terenie Gminy występują wyłącznie pojedyncze drzewa objęte ochroną prawną, które wpisane są do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody jako pomniki przyrody.

Pomniki położone są w granicach parków w Wapnie i Stołężynie:

- Pomnik przyrody – 2 jesiony wyniosłe (Decyzja Wojewody Pilskiego Nr 105/82 
z 19.08.1982 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody);

- Pomnik przyrody – 2 miłorzęby dwuklapowe, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, Decyzja nr 18 Woj. Pilskiego z 19.08.1982 r).

W granicach Gminy nie występują gatunki roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183, z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), gatunki z załącznika IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7) – tzw. Dyrektywy Siedliskowej, a także gatunki zagrożone wyginięciem (np. znajdujące się na krajowej bądź regionalnej czerwonej liście) lub rzadkie.

## Zagrożenie poważnymi awariami

Poważną awarię definiuje art. 3 pkt 23 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie 
z którym jest to zdarzenie, (w szczególności emisja, pożar lub eksplozja) powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Rozszerzeniem definicji poważnej awarii zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy Prawo ochrony środowiska jest poważna awaria przemysłowa rozumiana jako awaria w zakładzie. Kwalifikację danego zakładu do zakładów o dużym bądź bardzo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

Ochrona środowiska przed poważną awarią, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973), oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska. Prowadzący zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii, dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji, zgodnie z ustawą zobowiązani są do ochrony środowiska przed awariami. Postanowienia znowelizowanej dyrektywy (nowego podejścia) którą nazwano SEVESO II, w ramach wdrażania w Polsce przepisów Unii Europejskiej, znalazły swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, w której zagadnienia dotyczące zapobiegania i ograniczania poważnych awarii przemysłowych zostały zawarte w Tytule IV "Poważne awarie". Zarówno w dyrektywie, jak                            i ustawie Prawo ochrony środowiska obowiązki te są zróżnicowane w zależności od ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu w magazynowaniu, instalacjach technologicznych lub w inny sposób wykorzystywane w zakładzie (mogą być np. używane 
w laboratoriach). W ustawie określono także właściwe organy, które będą odpowiedzialne za realizację poszczególnych jej zapisów:

- dla zakładów o dużym ryzyku - właściwym organem będzie komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

- dla zakładów o zwiększonym ryzyku - właściwym organem będzie komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi bazę danych obiektów z grupy zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR), zakładów o dużym ryzyku (ZDR) oraz obiektów zaliczonych do potencjalnych sprawców poważnych awarii. Na terenie Gminy Wapno nie ma zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Do potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowych należy zaliczyć przede wszystkim:

- pożary;

- katastrofy, awarie i niekontrolowane przenikanie różnych substancji do środowiska naturalnego;

- transport kolejowy - ryzyko skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi, tj. amoniakiem, chlorem, kwasem siarkowym, kwasem azotowym;

- transport drogowy i kolejowy - ryzyko skażenia przez rozszczelnienie cystern 
z substancjami ropopochodnymi i gazem płynnym oraz amoniakiem i chlorem;

- awarie urządzeń technicznych w zakładach przemysłowych;

- klęski żywiołowe, anomalie pogodowe (susze, huragany, intensywne opady, powodzie).

- Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Planu

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu poprawienie stanu środowiska przyrodniczego w zakresie jakości powietrza atmosferycznego oraz efektywności wykorzystania zasobów energii odnawialnej i nieodnawialnej. Brak realizacji zapisów Planu prowadzić może do pogorszenia elementów środowiska w zakresie ww. geokomponentów 
i wykorzystania zasobów. Istnieje zagrożenie zmiany stanu środowiska poprzez m.in.:

- pogorszenie jakości powietrza;

- zwiększenie emisji gazów cieplarnianych;

- pogorszenie jakości życia mieszkańców;

- brak podjęcia działań edukacyjnych, co może skutkować utrwaleniem się konsumpcyjnego modelu życia, który wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na surowce i energię a przez to stale rosnącym zanieczyszczeniem środowiska.

W przypadku braku realizacji Planu, przeprowadzona analiza i ocena istniejącego stanu środowiska pozwala wykazać, że może nastąpić pogorszenie stanu środowiska w obszarze jakości powietrza atmosferycznego, klimatu i zrównoważonego wykorzystania zasobów. Brak realizacji Planu przyczyniać się będzie do występowania negatywnych tendencji w zakresie korzystania ze środowiska. Utrudni to również realizację założeń zrównoważonego rozwoju gminy oraz celów aktualnego Programu ochrony powietrza. W związku z powyższym realizacja Planu jest potrzebna i konieczna.

Przyjęte cele w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wapno są spójne z celami ustalonymi w dokumentach szczebla międzynarodowego, krajowego, wojewódzkiego 
i regionalnego, które zmierzają do poprawy stanu środowiska. Ewentualne odstąpienie od wdrażania zapisów przedmiotowego dokumentu może oznaczać odstąpienie od obowiązku realizacji celów polityki ochrony środowiska, co miałoby negatywne konsekwencje ekologiczne i społeczne jak pogorszenie zdrowia i jakości życia mieszkańców.

# Istniejące problemy ochrony środowiska istotne 
z punktu widzenia realizacji Planu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody

W niniejszym rozdziale przedstawiono najistotniejsze problemy ochrony środowiska występujące na terenie Gminy Wapno, które zostały zidentyfikowane na podstawie analizy stanu środowiska przedstawionej w poprzednim rozdziale oraz inwentaryzacji zużycia energii i emisji w latach 2017-2022 na terenie Gminy. Identyfikację przeprowadzono wyłącznie 
w obszarach związanych z gospodarką niskoemisyjną.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Niska emisja na terenie Gminy Wapno związana jest z indywidualnymi środkami ciepłowniczymi w gospodarstwach domowych, które w przeważającej ilości wykorzystują jako źródło energii węgiel kamienny. Spala się w nich także różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest niepełny i zachodzi w niższych temperaturach. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są benzo(a)piren, i pyły zawieszone PM2,5 i PM10.

Gmina leży w strefie wielkopolskiej, dla której Zarząd Województwa Wielkopolskiego przygotował Program Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie stężeń benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu.

Ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2021 wykonano zgodnie z podziałem województwa na strefy. Według tego podziału Gmina Wapno należy do strefy wielkopolskiej. Celem rocznych ocen jakości powietrza jest: określenie jakości powietrza w strefach; wskazanie ewentualnych przekroczeń standardów jakości powietrza, poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych oraz wskazanie prawdopodobnych przyczyn ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń. Do oceny jakości powietrza w Gminie pod kątem ochrony zdrowia wykorzystano pomiary wykonywane na terenie wielkopolski, klasyfikację na zasadzie analogii – pomiary substancji wykonane na innych stanowiskach pomiarowych 
w strefie wielkopolskiej oraz wyniki modelowania matematycznego. Wartości otrzymane 
w roku 2021 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomu celu długoterminowego pozwoliły na zakwalifikowanie gminy do poniższych klas:

- do klasy A – dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu oraz metali oznaczanych w pyle PM10 oraz ozonu;

- do klasy C – dla pyłu PM10, benzo(a)pirenu oraz pyłu PM2,5.

Wartości otrzymane w roku 2021 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomu celu długoterminowego pod kątem ochrony roślin pozwoliły na zaklasyfikowanie powiatu do klasy A zarówno pod względem dwutlenku siarki, i tlenków azotu, jaki i ze względu na wynik oceny ozonu.

Głównym źródłem emisji niskiej do powietrza na terenie Gminy Wapno są paleniska gospodarstw domowych oraz transport lokalny. Emisja niska zanieczyszczeń występuje głównie na obszarach zwartej zabudowy i gromadzi się wokół miejsca ich powstawania. 
W celu zmniejszenia emisji niskiej pochodzącej z domowych palenisk i obiektów użyteczności publicznej, powinno się dążyć do zmiany systemów grzewczych, wykonania termomodernizacji budynków, rozbudowy sieci gazowej, a także promować stosowanie alternatywnych źródeł ciepła (pompy ciepła, instalacje solarne, itp.). Wymienione kierunki wpisują się w realizację: „uchwały antysmogowej”, dotyczącej ograniczenia stosowania paliw stałych, przyjętej w 2017 roku przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego i Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej.

W celu zachęcenia mieszkańców Gminy do zmiany nośników na bardziej przyjazne środowisku, należy realizować kampanie edukacyjne na temat szkodliwości niskiej emisji oraz informować o możliwościach finansowania działań termomodernizacyjnych i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

W zakresie transportu i komunikacji najważniejsze kierunki działań to: zapewnienie funkcjonalnego i spójnego układu drogowego, dalsza poprawa stanu technicznego dróg i ulic, promowanie ecodrivingu i transportu zbiorowego oraz budowa sieci bezpiecznych dróg rowerowych. Podjęte działania przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących ze środków transportu.

Należy uwzględniać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odpowiednich zapisów, które prowadzić będą do obniżenia wielkości emisji, np. wymóg stosowania w nowych budynkach niskoemisyjnych technologii ogrzewania. Warto również uwzględniać w MPZP odpowiednie kształtowanie obszarów zieleni i zielono-niebieskiej infrastruktury. Tereny zieleni służą poprawie jakości powietrza, pozwalają na odizolowanie terenów o wzmożonym ruchu komunikacyjnym od terenów zamieszkałych.

Pomimo systematycznej poprawy jakości powietrza w województwie nadal istotnym problemem pozostają: w sezonie zimowym – ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, a w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Przewiduje się, że w związku z pojawiającymi się falami upałów nastąpi wzrost stężeń ozonu troposferycznego, który powstaje na skutek reakcji fotochemicznych związków azotu i LZO z dużym nasłonecznieniem. Ekspozycja na ponadnormatywne stężenia ozonu troposferycznego może powodować negatywny wpływ na zdrowie m.in. ból głowy, podrażnienie oczu, podrażnienie dróg oddechowych, obniżenie wydolności.

Ochrona przyrody

Na terenie Gminy Wapno wsypują wyłącznie formy ochrony w postaci obiektów, czyli pojedyncze drzewa objęte ochroną prawną, które wpisane są do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody jako pomniki przyrody. Pomniki położone są w granicach parków w Wapnie i Stołężynie.

Głównymi zagrożeniami dla przyrody są: zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia wód powierzchniowych, nielegalne wycinanie/niszczenie roślin, „dzikie wysypiska odpadów”, intensywny rozwój infrastruktury i mieszkalnictwa, zmiany użytkowania gruntów, presja turystyczna.

Presja urbanizacji, w szczególności na tereny atrakcyjne przyrodniczo – przyczynia się często do degradacji walorów krajobrazowych. Niezbędne jest całościowe ujmowanie 
w procedurze planowania przestrzennego gminy i dokumentach planistycznych problematyki ochrony przyrody. W dalszym ciągu należy utrzymać, ale też wzbogacić o nowe obszary zieleni urządzonej, zwłaszcza wzdłuż ulic i dróg.

Gmina Wapno charakteryzuje się też najniższym wskaźnikiem lesistości w całym województwie wielkopolskim, obszar ich zajmuje zaledwie 352 ha, co stanowi 7,98% całkowitej powierzchni Gminy. Lasy znajdują się w sytuacji stałego zagrożenia przez czynniki abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne. Istotnym zagrożeniem są nadal zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Stałe oddziaływanie zanieczyszczeń i ich dotychczasowa akumulacja w środowisku leśnym osłabia odporność lasów na choroby. Stale od wielu lat największe procentowo szkody gospodarcze wyrządzają też roślinożerne ssaki, przeważnie jelenie, sarny oraz lokalnie gryzonie. Szkody również wyrządzane są przez choroby korzeni drzew, takie jak: huba korzeni i opieńki. Lasy narażone są także na anomalie pogodowe – okresowo występujące susze, huraganowe wiatry oraz pożary. Dużym problemem jest zaśmiecanie lasów oraz celowe podpalenia.

Edukacja ekologiczna

Problemem może być brak poszanowania dla środowiska wśród części jego użytkowników oraz obojętność w stosunku do zagrożeń środowiska. Ważne jest prowadzenie szerokiej oferty zajęć edukacyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat lokalnych i globalnych problemów ochrony środowiska i kształtowanie właściwej postawy prośrodowiskowej wśród całego społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu zagadnień związanych 
z ochroną powietrza, zmianami klimatu, gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi. Docelowo, działania edukacyjne powinny być kierowane do wszystkich grup społecznych 
w gminie.

Hałas

Podstawowymi źródłami hałasu są:

- hałas komunikacyjny – pochodzący ze środków transportu drogowego, kolejowego,

- hałas przemysłowy – powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i usługowych;

- hałas komunalny – występujący w obiektach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej.

Dopuszczalne poziomy hałasu reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 112).

Zagrożenie hałasem przemysłowym dotyczy głównie terenów zabudowy mieszkaniowej. W takich miejscach na hałas przekraczający dopuszczalne normy może być narażona znaczna liczba mieszkańców. Szczególnie dokuczliwe są przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w porze nocnej. Jednak hałas przemysłowy w odróżnieniu od hałasu komunikacyjnego ma charakter lokalny, ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa z danym zakładem. W Gminie Wapno przemysł nie jest rozwinięty, dlatego możliwość wystąpienia uciążliwości akustycznej dla mieszkańców w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej jest małe. Dominującymi źródłami hałasu przemysłowego emitowanego do środowiska na terenie Gminy są m. in. zainstalowane maszyny i urządzenia produkcyjne (np. traki, piły, tokarnie) instalacje wentylacji ogólnej, transport wewnątrzzakładowy, a także prace na składach surowców. Sporadyczne uciążliwości akustyczne wiązały się również 
z działalnością lokali rozrywkowych (barów, dyskotek, klubów).

# Identyfikacja i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywnei negatywne

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano wszystkie zaplanowane zadania zarówno inwestycyjne jak i pozainwestycyjne, które zostały przedstawione 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wapno na lata 2022-2027. Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska związanym 
z realizacją Planu może być brak środków finansowych oraz nieterminowe realizowanie zapisanych w nim działań.

Próbę identyfikacji i oceny przewidywanych znaczących oddziaływań poszczególnych zadań na środowisko dokonano uwzględniając pozytywne / negatywne lub brak oddziaływania w odniesieniu do ram czasowych tj. krótko- średnio- lub długoterminowe, stałe lub chwilowe. Oddziaływania mogą być bezpośrednie lub pośrednie.

Ocena została dokonana na podstawie stymulacji i przewidywanych skutków realizacji konkretnych działań na poszczególne elementy: obszary Natura 2000, różnorodność biologiczna, ludzie, zwierzęta i rośliny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.

Poniżej przedstawiono w sposób opisowy ocenę oddziaływania planowanych zadań na środowisko. Opracowano także macierz oddziaływań (tabela 6.12.1).

PGN zakłada kontrolę jego wykonania pod kątem realizacji założonych celów każdorazowo przy podejmowaniu działań, zwłaszcza tych inwestycyjnych. W zależności od sposobu wykonania efekt środowiskowy może być różny. Na etapie wykonania PGN nie sposób jest przewidzieć wszystkich wariantów. Jednak z uwagi na główny cel projektowanego dokumentu zakłada się, że oddziaływanie tych przedsięwzięć na środowisko będzie pozytywne i spowoduje poprawę stanu poszczególnych komponentów ekosystemów na terenie Gminy. Precyzyjne określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych oddziaływaniem 
w odniesieniu do zadań zaplanowanych w PGN przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Dotyczy to zwłaszcza działań pozainwestycyjnych. Uwzględniając obecny stan wiedzy oceniono typowe oddziaływania i ich potencjalne skutki środowiskowe. Ocenę dla działań inwestycyjnych dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie budowy, w fazie eksploatacji inwestycji występujące uciążliwości będą miały charakter marginalny.

Większość interakcji przeanalizowanych w macierzy będzie skutkować pozytywnymi, długoterminowymi efektami środowiskowymi i społecznymi, związanymi z poprawą jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszeniem zużycia zasobów naturalnych oraz przede wszystkim polepszeniem warunków życia i funkcjonowania lokalnej społeczności poprzez korzystny wpływ na zdrowie ludzi i spodziewane oszczędności. Nieliczne oddziaływania negatywne przewidywane są wyłącznie w stosunku do wybranych zadań inwestycyjnych, głównie na etapie realizacyjnym. Do tego rodzaju zadań należą:

- działania termomodernizacyjne (oddziaływanie na zwierzęta, krajobraz, zabytki),

- działania w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego (oddziaływanie na krajobraz),

- działania związane z rozwojem mikro-instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych (oddziaływanie na zabytki, dobra materialne).

Wśród zadań zaplanowano modernizację budynków w celu poprawy efektywności energetycznej, w tym termomodernizację budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych w celu zmniejszenia strat energii. W tym przypadku należy pamiętać, że budynki te mogą stanowić potencjalne siedlisko chronionych gatunków ptaków, w tym m.in. jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) oraz nietoperzy. W związku z tym prace termomodernizacyjne powinny być dostosowane do terminów rozrodu zwierząt. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2022 poz. 2380) w § 6 ust. 1 określono zakazy w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową, 
w § 7 wymieniono zakazy obowiązujące w stosunku do innych niż dziko występujących zwierząt, a w § 8 wymieniono zakazy obowiązujące w stosunku do dziko występujących ptaków. Zakazy te dotyczą:

- umyślnego zabijania,

- umyślnego okaleczania lub chwytania,

- umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych,

- transportu,

- chowu,

- zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków,

- niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,

- niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,

- umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień,

- zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków,

- wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków,

- umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca,

- umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

W poniższej tabeli zestawiono zadania, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na poszczególne elementy środowiska i ludzi oraz zadania, w stosunku do których na ocenianym poziomie szczegółowości dokumentu nie można określić, czy oddziaływanie w ogóle wystąpi, a jeżeli wystąpi to, czy będzie miało charakter pozytywny czy negatywny. Przedstawiono dodatkowo sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań.

| Zadanie | Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe oraz pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obszary Natura 2000 | różnorodność biologiczna | ludzie | zwierzęta | rośliny | woda | powietrze | powierzchnia ziemi | krajobraz | klimat | zasoby naturalne | zabytki | dobra materialne |
| DZIAŁANIA SKIEROWANE DO GMINY (KOORDYNOWANE PRZEZ GMINĘ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych | N | N | + | N | N | N | + | N | +/- | + | N/+ | N | + |
| Modernizacja oświetlenia drogowego | N | N | + | N | N | N | + | N | +/- | + | N/+ | N | + |
| Instalacje fotowoltaiczne w budynkach należących do gminy | N | N | + | N | N | + | + | N | +/- | + | + | +/- | +/- |
| Instalacje kolektorów słonecznych w budynkach gminnych | N | N | + | N | N | + | + | N | N | + | + | +/- | +/- |
| Wymiana kotłów/pieców grzewczych w budynkach gminnych | N | N | + | N | N | N | + | N | N | + | + | N | N |
| Termomodernizacja budynków gminnych | N | N | + | - | N | + | + | N | +/- | + | N/+ | +/- | + |
| Działania edukacyjne skierowane do młodzieży | N | N | + | N | N | N | + | N | N | + | + | N | + |
| Działania edukacyjne skierowane do urzędników gminy | N | N | + | N | N | N | + | N | N | + | + | N | + |
| Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców gminy | N | N | + | N | N | N | + | N | N | + | + | N | + |
| Stosowanie systemu „Zielonych zamówień” | N | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N | + |
| Planowanie przestrzenne | N | + | + | + | + | + | + | +/- | +/- | + | + | N | + |
| DZIAŁANIA SKIEROWANE DO MIESZKAŃCÓW GMINY – WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana kotłów/pieców grzewczych w budynkach mieszkalnych | N | N | + | N | N | N | + | N | N | + | + | N | N |
| Instalacje kolektorów słonecznych w budynkach | N | N | + | N | N | + | + | N | N | + | + | +/- | +/- |
| Instalacje fotowoltaiczne w budynkach | N | N | + | N | N | + | + | N | N | + | + | +/- | +/- |
| Instalacje pomp ciepła w budynkach | N | N | + | N | N | N | + | N | N | + | + | + | + |
| Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach mieszkalnych | N | N | + | N | N | N | + | N | +/- | + | N/+ | N | + |
| Termomodernizacja fasad i dachów budynków mieszkalnych | N | N | + | - | N | + | + | N | +/- | + | + | +/- | + |
| Wymiana drzwi bądź okien na energooszczędne | N | N | + | N | N | + | + | N | +/- | + | + | +/- | + |
| Ograniczenie zużycia energii poprzez zmianę nawyków | N | N | + | N | N | N | + | N | N | + | + | N | + |

Tabela 6.12.1. Identyfikacja i ocena oddziaływań na środowisko zadań przewidzianych do realizacji w ramach PGN

+ może wystąpić pozytywne oddziaływanie, – może wystąpić negatywne oddziaływanie, +/- realizacja planowanego działania może spowodować pozytywne jak i negatywne oddziaływanie, N na ocenianym poziomie szczegółowości dokumentu nie można określić, czy oddziaływanie w ogóle wystąpi, a jeżeli wystąpi to, czy będzie miało charakter pozytywny czy negatywny.
Źródło: opracowanie własne

W związku z powyższym przed wykonaniem prac związanych z termomodernizacją budynków, należy przeprowadzić inwentaryzację pod kątem występowania nietoperzy 
i ptaków, w szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus). W razie stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych. Po przeprowadzeniu prac lub w ich trakcie należy instalować budki lęgowe, jako działanie kompensujące utratę siedlisk ptaków wskutek zalepienia szczelin 
w elewacji budynku lub zamontowaniu kratek na otworach wentylacyjnych stropodachu. Zadanie to na etapie budowy będzie wiązało się z krótkookresowym potencjalnym negatywnym oddziaływaniem w zakresie hałasu oraz ilości wytwarzanych odpadów. W dłuższym horyzoncie czasowym będzie oddziaływać pozytywnie, w sposób pośredni na jakość powietrza, klimat, zasoby naturalne. Niewłaściwie prowadzone prace budowlane w obrębie obiektów budowlanych wykonywane bez uwzględnienia potrzeb biologicznych zwierząt je zasiedlających mogą naruszać przepisy ustawy o ochronie przyrody, a także istotnie przyczyniać się do zmniejszenia populacji gatunków chronionych, takich jak jerzyk Apus apus, pustułka Falco tinnunculuc, mroczek późny Eptesicus serotinus. W celu uniknięcia nieumyślnego niszczenia siedlisk gatunków chronionych należy przed przystąpieniem do prac w obrębie budynku dokonać ich obserwacji pod kątem występowania gatunków chronionych.

W celu zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko, prace modernizacyjne należy prowadzić z uwzględnieniem potrzeb biologicznych zwierząt zasiedlających docieplane budynki, co powinno zminimalizować negatywne oddziaływanie związane z uśmiercaniem chroniących się w budynkach zwierząt i notowanym w ostatnim czasie spadkiem liczebności wielu gatunków ptaków, m.in. jerzyków, wróbli czy pustułek. 
W przypadku stwierdzenia występowania kolonii nietoperzy na strychach budynków przeznaczonych do remontu należy podjąć działania ochronne obecnych kryjówek, jak 
i stworzenie nowych (sztucznych) kryjówek. Ochrona bieżących siedlisk występowania nietoperzy powinna zakładać: prowadzenie remontów w okresie, gdy nietoperzy nie ma w kryjówce, wyeliminowanie szkodliwych dla nietoperzy środków konserwacji drewna, zastosowanie odpowiednich wlotów dla nietoperzy (np. dachówki z otworami). Tworzenie nowych kryjówek dla nietoperzy polega na rozwieszaniu skrzynek dla nietoperzy w parkach, lasach (na drzewach tworzących „ścianę lasu”, wzdłuż dróg leśnych, na ambonach, leśniczówkach). Dodatkowo należy unikać nadmiernego oświetlania odrestaurowanych obiektów zabytkowych i budynków użyteczności publicznej, co bardzo często utrudnia orientację ssaków oraz stwarza zagrożenie ze strony drapieżników (np. sów). Inwestycje, które zlokalizowane są na terenach Natura 2000 należy przeprowadzać w sposób ostrożny tak aby nie naruszyć ich spójności i nie zniszczyć różnorodności biologicznej z nią związanej.

W Planie zaproponowano zadanie montażu instalacji do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej jak również budynkach mieszkalnych (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła). W przypadku montażu OZE na budynkach będą to instalacje małe i będą służyły do pokrywania własnych potrzeb na produkcję energii elektrycznej i cieplnej tj. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2040 roku zakłada się wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii brutto do poziomu 21-23%. 
W związku z tym pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł na terenie gminy jest słusznym kierunkiem. Wzrost wykorzystania OZE niesie ze sobą korzyści ekologiczne w postaci zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, co prowadzi do zmniejszenia efektu cieplarnianego oraz powoduje ograniczenie zużycia paliw kopalnych. Rozwój OZE daje również korzyści gospodarcze polegające na zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego, czy dywersyfikacji źródeł produkcji energii. Ponadto zwiększenie w całkowitym zużyciu energii udziału energii ze źródeł odnawialnych jest wypełnieniem obowiązku Polski związanym z członkostwem w Unii Europejskiej.

W przypadku realizacji przedsięwzięć w zakresie OZE wykraczających poza mikro-instalacje realizacja takich inwestycji musi odbywać się z dużą ostrożnością i poszanowaniem środowiska naturalnego. Należy uwzględniać przepisy prawna powszechnie obowiązującego, prawa lokalnego, zapisy zawarte w opiniach i konsultacjach oraz należy przeprowadzić analizę wpływu lokalizacji oraz funkcjonowania inwestycji na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko naturalne. Należy również wziąć pod uwagę uwarunkowania środowiskowe. Tego typu inwestycje nie powinny być lokalizowane na obszarach prawnie chronionych, w miejscach o dużej koncentracji ptaków (np. łąki, obszary wodno-błotne, zbiorniki wodne) oraz żeby nie miały negatywnego wpływu na jakość życia mieszkańców gminy i nie powodowały konfliktów społecznych. Należy przy tym podkreślić, że w PGN nie ujęto zadań polegających na montażu instalacji powyżej 10kW – PGN proponuje wyłącznie rozwoju mikro-instalacji o mocy 2-10 kW.

Negatywny wpływ na środowisko mogą mieć inwestycje polegające na montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie lub dachu budynku. Przy dużych powierzchniach paneli fotowoltaicznych może powstać tzw. „efekt tafli wody”. Efekt ten polega na tym, że w skutek odbijania promieni słonecznych przez panele może dojść do kolizji ptaków z panelami, które mogą mylić je z taflą wody. Poprzez zajęcie dużej części powierzchni terenu może dojść do fragmentacji siedlisk, opuszczania miejsc gniazdowania i bezpośrednią utratą siedlisk lęgowych dla gatunków gniazdujących na ziemi. Można spodziewać się kolizji ptaków 
z panelami fotowoltaicznymi, przy próbie lądowania na panelach, które wskutek efektu odbicia lustrzanego będą imitowały taflę wody. Efekt ten polega na odbijaniu elementów otoczenia np. chmur, drzew. Problem odbicia może również dotyczyć owadów składających jaja w wodzie (np. jętki, widelnice), które również mogą traktować panele jako obiekty wodne i składać na nich jaja, co w efekcie może oznaczać znaczny spadek sukcesu rozrodczego owadów a co za tym idzie ograniczenie zasobów pokarmowych dla ptaków.

Przedsięwzięcie musi zostać tak zaprojektowane, aby:

- unikać przy wyborze lokalizacji obszarów prawnie chronionych;

- w przypadku lokalizacji farmy fotowoltaicznej na obszarach łąk i/lub w sąsiedztwie obszarów wodno-błotnych i zbiorników wodnych skonsultować się z ornitologami, w celu takiego zaprojektowania inwestycji, aby wyeliminować lub zminimalizować potencjalnie negatywne oddziaływanie na awifaunę;

- stosować panele fotowoltaiczne wyposażone w warstwy antyrefleksyjne, skutkujące brakiem efektu odbicia światła oraz panele posiadających białe granice i białe paski podziału, które zmniejszają znacznie przyciąganie bezkręgowców wodnych;

- prace związane z budową prowadzić poza okresem lęgowym ptaków.

Z punktu widzenia ochrony powietrza i klimatu oraz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej ważna jest także edukacja społeczeństwa (mieszkańców, młodzieży, urzędników), aby mieszkańcy Gminy wiedzieli w jaki sposób mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza, zwiększenia efektywności energetycznej swoich budynków 
i zmniejszenia zużycia zasobów przyrodniczych. Działania te zaliczono do grupy działań miękkich wraz z działaniami organizacyjnymi i administracyjnymi związanymi ze stosowaniem zielonych zamówień publicznych i prowadzeniem polityki przestrzennej 
w sposób uwzględniający zasady gospodarki niskoemisyjnej, ładu przestrzennego 
i zrównoważonego rozwoju. Efekty realizacji tych działań (oddziaływania) będą miały wyłącznie pozytywny i długotrwały charakter (w przypadku niektórych elementów środowiska nie będzie żadnych oddziaływań).

W ostatnich latach mamy do czynienia z globalnym ociepleniem, dlatego 
w planowanych działaniach należy uwzględnić również zachodzące zmiany klimatu. Nie są one obojętne dla bioróżnorodności. Zmiany klimatu zachodzące w strefie klimatu umiarkowanego przejawiają się przyspieszeniem wiosny i zmianami rozkładu temperatur latem. Wcześniej kwitną wiosenne kwiaty, przyspieszona jest pora godów płazów, ptaki zakładają gniazda 
o kilkanaście dni wcześniej. Także owady zapylające mogą rozmijać się z przyspieszoną porą kwitnienia „obsługiwanych” roślin, co grozi brakiem owoców. Zauważalne jest przyspieszenie wegetacji wczesną wiosną, a następnie jej wcześniejsze zamieranie jesienią.

Zmiany klimatyczne wpływają i wpływać będą, na zasięg i rozmieszczenie gatunków, ich cykle rozrodcze, okresy wegetacji i interakcje ze środowiskiem. Jednakże różne gatunki 
i siedliska różnie reagują na zmiany klimatyczne – niektóre europejskie gatunki mogą na nich skorzystać, inne – mogą znacznie ucierpieć. Większość prognoz zmian klimatu opiera się 
o zmiany średnich wartości parametrów klimatycznych tj.: opady, temperatura, kierunek wiatru. Warto jednak zaznaczyć, że często zmiany w zasięgu, wielkości populacji, parametrach rozrodu, a w konsekwencji – całej bioróżnorodności, wynikają ze zmiany frekwencji 
i amplitudy zjawisk ekstremalnych, takich jak powodzie, wichury, ulewy. Zjawiska ekstremalne (w warunkach Polski są to przede wszystkim powodzie) wpływające na parametry biologiczne populacji, a w konsekwencji na bioróżnorodność, mogą oddziaływać znacznie intensywniej niż przewiduje to większość współczesnych modeli (na terenie Polski dotychczas udokumentowano taki wpływ na lokalne populacje płazów i ptaków).

Działania zaplanowane w Planie będą wpływać bezpośrednio pozytywnie na klimat łagodząc zmiany klimatu i przyczyniając się do adaptacji do ich skutków. Pośrednio poprzez łagodzenie zmian klimatu działania ujęte w Planie będą pozytywnie wpływać na bioróżnorodność i obszary chronione. Najistotniejszą kwestią jest wybór terminu prac budowlanych poza okresem lęgowym i rozrodczym.

Zmiany klimatu mogą mieć negatywne skutki dla infrastruktury technicznej. Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych np. huraganów, intensywnych burz może doprowadzić do zwiększenia ryzyka uszkodzenia np. napowietrznych linii przesyłowych. Ryzyko uszkodzenia linii przesyłowych rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości takich ekstremalnych zjawisk pogodowych jak huragany czy intensywne burze. SPA 2020 akcentuje konieczność dostosowania systemu energetycznego do wahań zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. W perspektywie długofalowej zakłada się silne powiązanie redukcji emisji z rozwojem energetyki odnawialnej w celu powiązania celów energetycznych i klimatycznych. Na terenie gminy powinny się zatem rozwijać odnawialne źródła energii oraz powinna zwiększać się efektywność energetyczna.  Wszystkie zadania w zakresie ograniczenia emisji będą miały bezpośrednie, pozytywne przełożenie na dobrą jakość powietrza atmosferycznego, a także na klimat oraz dodatkowo pośredni, pozytywny wpływ na zdrowie ludzi.

# Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji Planu, 
w szczególności na cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru

W poprzednim rozdziale zostały przeanalizowane działania, które zostały zaplanowane w Planie, pod kątem oddziaływania ich na środowisko. Niektóre z nich mogą wywoływać potencjalnie negatywne skutki dla środowiska. Podstawowym sposobem minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań związanych z realizacją Planu jest przestrzeganie przy realizacji poszczególnych zadań obowiązujących przepisów prawnych.

Należy podjąć następujące środki zapobiegające lub ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko:

- zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć,

- nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją Planu oraz monitoring stanu środowiska, analiza wyników monitoringu oraz podejmowanie działań adekwatnych do otrzymanych wyników,

- ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w przepisach prawnych,

- analiza informacji o stanie i ochronie środowiska poprzez ścisłą współpracę 
z instytucjami dysponującymi danymi na temat stanu środowiska (m.in. GIOŚ, WIOŚ, Urząd Marszałkowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny),

- prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej,

- edukacja ekologiczna społeczeństwa,

- w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstruktorskich.

Potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko zaplanowanych w Planie działań można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni dobór rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ponieważ skala wywoływanych przez nie oddziaływań środowiskowych zależeć będzie 
w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań i zastosowanych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko.

# Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz    z uzasadnieniem ich wyrobu oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wapno na lata 2022-2027 przewiduje realizację zadań, które w większości przyczynią się do poprawienia stanu środowiska na terenie gminy, a tym samym pozytywnie wpłyną na zdrowie ludzi i poprawią standard życia mieszkańców. Zaproponowane w Planie cele są spójne z celami przyjętymi w nadrzędnych dokumentach strategicznych oraz dokumentach o charakterze programowym. W związku z powyższym przedstawianie alternatywnych rozwiązań w tym kontekście nie ma uzasadnienia zarówno z formalnego jak i z ekologicznego punktu widzenia.

W przypadku realizacji zaproponowanych w Planie działań, mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko, proponuje się zastosować rozwiązania alternatywne. Warianty alternatywne należy rozważyć w taki sposób, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważyć przede wszystkim:

- warianty lokalizacji - dobrze przemyślany wybór lokalizacji inwestycji, uwzględniający lokalne uwarunkowania, walory przyrodnicze i uciążliwości dotykające mieszkańców (hałas, spaliny),

- warianty konstrukcyjne i technologiczne,

- potrzeby oraz skutki środowiskowe (w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji),

- stosowanie BAT jako możliwie najkorzystniejszych dla środowiska technologii, materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych,

- warianty organizacyjne,

- wariantu niezrealizowania inwestycji, tzw. „opcja zerowa”.

Wariant niezrealizowania inwestycji nie musi wywoływać negatywnych konsekwencji środowiskowych. Precyzyjne rozwiązania alternatywne powinny być wskazane na etapie procedury oddziaływania na środowisko poszczególnych projektów przedsięwzięć. Plan jest dokumentem strategicznym i nie zawiera informacji technicznych, które pozwoliłby na przeprowadzenie skutecznej analizy wariantów alternatywnych w odniesieniu do planowanych przedsięwzięć. W związku z czym szczegółowe rozwiązania w tym zakresie będą wprowadzane na etapie realizacji inwestycji wynikających z dokumentu.

Trudności jakie mogą być związane z realizacją niektórych zadań określonych w Planie to przede wszystkim wysokie koszty realizacji poszczególnych zadań oraz trudności 
w pozyskaniu odpowiednich środków finansowych na ten cel, niedotrzymanie ustalonych terminów realizacji zadań, możliwość wystąpienia konfliktów społecznych oraz trudności 
w pozyskaniu terenów pod poszczególne inwestycje.

Pewną trudnością napotkaną przy sporządzaniu niniejszej Prognozy był stopień ogólności zapisów analizowanego Planu. Nie znając zakresu i lokalizacji koniecznych do wykonania w ramach konkretnych działań inwestycji, nie można dokonać konkretnej 
i szczegółowej oceny oddziaływania. W związku z powyższym wszelkie analizy oddziaływań mają charakter bardzo ogólny i opierają się w dużej mierze na teoretycznej możliwości wystąpienia negatywnych lub pozytywnych oddziaływań. Dlatego też należy zakładać, że wszelkie sformułowane wnioski odnośnie możliwości wystąpienia możliwego negatywnego oddziaływania, powinny być zweryfikowane na etapie wykonywania szczegółowych analiz np. na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowych.

# Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Ustalenia Planu obejmują zadania, które realizowane będą na obszarze Gminy Wapno, a zasięg ich oddziaływania na środowisko będzie miał przede wszystkim charakter lokalny. Gmina Wapno zlokalizowana jest z dala od granic Państwa. Wobec tego, dokument ten nie musi być poddany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

# STRESZCZENIE w języku niespecjalistycznym

Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wapno na lata 2022-2027 (PGN), w której zostały przedstawione wszelkie oddziaływania na środowisko zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć. Prognoza została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz jej zawartość i stopień szczegółowości został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Do opracowania wykorzystano dane uzyskane z jednostek zajmujących się ochroną środowiska tj.:

- Urząd Gminy Wapno

- Starostwo Powiatowe w Wągrowcu,

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

- Główny Urząd Statystyczny (GUS),

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ),

- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ),

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ),

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP),

- Zarząd Dróg Powiatowych w Wągrowcu.

W Prognozie opisano aktualny stan środowiska dla terenie gminy, z podziałem na poszczególne komponenty środowiska.

W Prognozie przeanalizowano oddziaływanie zaproponowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wapno na lata 2022-2027 na poszczególne komponenty środowiska, w tym na zdrowie człowieka, z uwzględnieniem zależności między tymi komponentami.

Większość zaplanowanych inwestycji będzie skutkować pozytywnymi, długoterminowymi efektami środowiskowymi i społecznymi, związanymi z poprawą jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszeniem zużycia zasobów naturalnych oraz przede wszystkim polepszeniem warunków życia i funkcjonowania lokalnej społeczności poprzez korzystny wpływ na zdrowie ludzi i spodziewane oszczędności.

W przypadku inwestycji termomodernizacyjnych przed wykonaniem prac, należy przeprowadzić inwentaryzację pod kątem występowania nietoperzy i ptaków, w szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus). Prace modernizacyjne należy prowadzić 
z uwzględnieniem potrzeb biologicznych zwierząt zasiedlających docieplane budynki, co powinno zminimalizować negatywne oddziaływanie związane z uśmiercaniem chroniących się w budynkach zwierząt.

W przypadku montażu OZE na budynkach będą to instalacje małe i będą służyły do pokrywania własnych potrzeb na produkcję energii elektrycznej i cieplnej tj. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła. W przypadku realizacji przedsięwzięć w zakresie OZE wykraczających poza mikro-instalacje realizacja takich inwestycji musi odbywać się z dużą ostrożnością i poszanowaniem środowiska naturalnego. Należy uwzględniać przepisy prawna powszechnie obowiązującego, prawa lokalnego, zapisy zawarte w opiniach 
i konsultacjach oraz należy przeprowadzić analizę wpływu lokalizacji oraz funkcjonowania inwestycji na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko naturalne.

Działania zaplanowane w Planie będą wpływać bezpośrednio pozytywnie na klimat łagodząc zmiany klimatu i przyczyniając się do adaptacji do ich skutków. Pośrednio poprzez łagodzenie zmian klimatu działania ujęte w Planie będą pozytywnie wpływać na bioróżnorodność i obszary chronione. Najistotniejszą kwestią jest wybór terminu prac budowlanych poza okresem lęgowym i rozrodczym.

W celu zapobiegania, ograniczenia lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań należy podjąć pewne środki zapobiegające lub ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko:, m.in.: procedur oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć, współpracę z instytucjami dysponującymi danymi na temat stanu środowiska (m.in. GIOŚ, WIOŚ, Urząd Marszałkowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstruktorskich.

W przypadku realizacji zaproponowanych w Planie działań, mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko, proponuje się zastosować rozwiązania alternatywne. Warianty alternatywne należy rozważyć w taki sposób, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

# Spis tabel

Tabela 6.2.1. Klasy strefy wielkopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w 2021 roku - kryterium ochrona zdrowia ludzi	43

Tabela 6.6.1. Długość linii elektroenergetycznych SN i nn	53

Tabela 6.7.1.  Jednolite części wód powierzchniowych na terenie gminy	56

Tabela 6.7.2. Jednolite części wód podziemnych na terenie Gminy	59

Tabela 6.12.1. Identyfikacja i ocena oddziaływań na środowisko zadań przewidzianych do realizacji w ramach PGN	82